1. mMTC 将延续4G物联，作为5G的第三波应用逐渐孵化成熟。 分值1分

对

错

正确答案:

对

2. 3GPP R15协议规范只对eMBB应用场景标准做了完整制定。 分值1分

对

错

正确答案:

对

3. 3GPP R16版本标准中只描述uRLLC和mMTC两种场景。 分值1分

对

错

正确答案:

错

4. 在mMTC场景中，5G沿用了NB-IOT技术。 分值1分

对

错

正确答案:

对

5. 5G时代运营商的商业模式有以下哪几项？ 分值1分

提供ICT使能平台

ICT使能的业务超市

超级管道

提供单机版VR 终端

正确答案:

提供ICT使能平台   ICT使能的业务超市   超级管道

6. Massive MIMO 较一般MIMO多了以下哪个增益 分值1分

阵列增益

分集增益区域

复用增益

赋型增益

正确答案: 赋型增益

7. 3GPP R15协议LateDrop版本对应组网选项包括以下哪几项 分值1分

Option7

Option4

Option2

Option3

正确答案:

Option7   Option4

8. 要降低端到端业务的时延，以下哪些特性不是关键特性？ 分值1分

A.用户面下沉

B.OFDM

C.缩短调度时延

D.增加SDAP协议

正确答案:

- OFDM   D.增加SDAP协议

9. 工信部信通院牵头5G测试阶段二主要验证内容是以下哪一项？ 分值1分

技术方案

关键技术

系统验证

产品试验

正确答案:

技术方案

10. Cloud RAN架构中，以下哪些网元功能不能实现云化部署？ 分值1分

A.BBU

B.DU

C.CU

D.AAU

正确答案:

- BBU   B.DU   D.AAU

11. Massive MIMO的增益包括以下哪些选项？ 分值1分

A.阵列增益

B.赋型增益

C.复用增益

D.分集增益

正确答案:

- 阵列增益   B.赋型增益   C.复用增益   D.分集增益

12. 以下智能制造的场景中，属于uRLLC业务场景是有以下哪些？ 分值1分

A.运动控制

B.C2C机器间控制

C.移动机器人

D.移动面板

正确答案:

- 运动控制   B.C2C机器间控制   C.移动机器人   D.移动面板

13. Cloud VR的时延主要来自于什么？ 分值1分

A.云端梳理时间

B.网络端到端传输时延

C.终端处理时延

D.基站处理时延

正确答案:

- 云端梳理时间   B.网络端到端传输时延   C.终端处理时延

14. 当前无人机应用没有大量普及的原因有哪些？ 分值1分

A.监管问题

B.网络方面的问题

C.充电方面的问题

D.高移动性

正确答案:

- 监管问题   B.网络方面的问题   C.充电方面的问题

15. 对于Balong 5000芯片的描述以下正确的有哪些项？ 分值1分

A.首款单芯片多模（2G/3G/4G/5G)的5GModem

B.首款同时支持NSA/SA芯片

C.首款基于R14 V2X的5G芯片

D.在Sub6GHz，200MHz下，下行速率在10Gbps

正确答案:

- 首款单芯片多模（2G/3G/4G/5G)的5GModem   B.首款同时支持NSA/SA芯片   C.首款基于R14 V2X的5G芯片

16. 3GPP R15定义5G毫米波是指高于以下哪一项的频谱？ 分值1分

20GHz

10GHz

3GHz

6GHz

正确答案:

6GHz

17. 以下对于5G的安全需求描述正确的有以下哪些项？ 分值1分

A.5G采用256比特加密算法

B.5G用户永久身份加密

C.可实现PLMN间的端到端安全保护

D.空口用户面完整性保护

正确答案:

A.5G采用256比特加密算法   B.5G用户永久身份加密   C.可实现PLMN间的端到端安全保护   D.空口用户面完整性保护

18. 关于5G的mMTC业务与其它物联网场景的描述正确的有哪些项？ 分值1分

A.5G不会涉足LPWA

B.NB-IOT/eMTC技术仍在持续演进

C.5G将会与NB-IOT/eMTC共存

D.5G将会替代NB-IOT/eMTC

正确答案:

A.5G不会涉足LPWA   B.NB-IOT/eMTC技术仍在持续演进   C.5G将会与NB-IOT/eMTC共存

19. 3GPP R15定义5G毫米波的最大带宽为以下哪一项？ 分值1分

50MHz

100MHz

200MHz

400MHz

正确答案:

400MHz

20. 以下描述中，适配NSA组网的有以下哪些项？ 分值1分

A.能够支持uRLLC等新业务

B.因为协议在2017年底就冻结了，能较早部署5G

C.在5G部署初期投入较少

D.5G的基站需要连续覆盖

正确答案:

- 因为协议在2017年底就冻结了，能较早部署5G

- 在5G部署初期投入较少

21. ITU对5G提出的愿景中，包含哪三大场景？ 分值1分

A.eMBB

B.eMTC

C.uRLLC

D.mMTC

正确答案:

- eMBB   C.uRLLC   D.mMTC

22. 以下哪些业务4G网络无法支持，需要使用5G才能实现？ 分值1分

A.微信视频

B.抖音

C.基于移动网络的自动驾驶

D.远程医疗

正确答案:

C.基于移动网络的自动驾驶   D.远程医疗

23. 车联网应用中，由于在车中安装了大量的传感器，所以车联网同样是属于mMTC的一种应用。 分值1分

对

错

正确答案:

对

24. 车联网就是自动驾驶。 分值1分

对

错

正确答案:

错

25. 5GR15版本明确，控制面采用Polar编码，用户面采用LDPC编码。 分值1分

对

错

正确答案:

对

26. 同样的手机，采用Massive MIMO技术可以大幅度提升单用户的峰值速率。 分值1分

对

错

正确答案:

错

27. NR支持灵活的子载波和带宽配置。 分值1分

对

错

正确答案:

对

28. 5G安全性特点中哪个可以记录操作便于安全审计、问题定界等？ 分值1分

完整性

可追溯性

可用性

机密性

正确答案:

可追溯性

29. 120KHz的子载波比30KHz的子载波对频偏更敏感。 分值1分

对

错

正确答案:

错

30. 毫米波的使用场景很受限制，估计会在C-Band之后数年才会应用。 分值1分

对

错

正确答案:

对

31. 相同带宽50MHz的5G小区中采用以下哪一项SCS子载波间隔时，其小区频谱利用率最高 分值1分

60KHz

30KHz

15KHz

正确答案:

15KHz

32. 5G标准进展中，SA (独立组网)架构在以下哪个阶段制定 分值1分

Phase2.1

Phase2.2

Phase1.1

Phase1.2

正确答案:

Phase1.2

33. 5G是一个端到端、全移动的、全连接的生态系统。 分值1分

对

错

正确答案:

对

34. 5G网络可以更好支撑4K高清视频传输以及低时延互动的沉浸式双师课堂应用。 分值1分

对

错

正确答案:

对

35. VR作为新技术已经过度稳步爬升恢复期,进入技术成熟期。 分值1分

对

错

正确答案:

错

36. 5G的频谱利用率在某些带宽条件下可达到98%以上。 分值1分

对

错

正确答案:

对

37. 5G网络的首批应用主要聚焦于eMBB。 分值1分

对

错

正确答案:

对

38. 支撑通信设备厂商生产5G通信设备的技术标准是由3GPP输出的。 分值1分

对

错

正确答案:

对

39. 5G无法取代配电自动化中的现有光纤基础设施。 分值1分

对

错

正确答案:

错

40. 目前在移动通信领域，3GPP是中国的标准化组织。 分值1分

对

错

正确答案:

错

41. 为提高速率，5G将使用3GHz以上的高频谱资源,但高频谱资源只能在6GHz以下。 分值1分

对

错

正确答案:

错

42. 云PC属于华为定义 Cloud X中3个重要eMBB业务之一。 分值1分

对

错

正确答案:

对

43. 5G时代业务将会从2C转向2B2C、2B、2H等新兴垂直行业领域。 分值1分

对

错

正确答案:

对

44. 5G系统只支持TDD的双工方式。 分值1分

对

错

正确答案:

错

45. D2D（设备对设备通信）不需要网络，设备之间可以自行进行通信。 分值1分

对

错

正确答案:

对

46. 5G网络可以更好地满足VR极致体验的诉求。 分值1分

对

错

正确答案:

对

47. 车辆远程控制技术需要达到体验优良的水平，时延必须低于多少？ 分值1分

1ms

4ms

10ms

20ms

正确答案:

4ms

48. NSA组网选项Option3a架构中数据从EPC进行分流。 分值1分

对

错

正确答案:

对

49. 智能电网中，以下哪个业务属于uRLLC业务？ 分值1分

远程抄表

自动配电

线路视频监控

全网用电信息采集

正确答案:

自动配电

答案解析：

自动配电属于uRLLC业务；线路视频监控属于eMBB业务；远程抄表、全网用电信息采集属于mMTC业务

50. 5G是一个万物互联的时代，NB-IoT都会退出历史舞台。 分值1分

对

错

正确答案:

错

51. C-V2X的网络技术包括什么？ 分值1分

4G或者5G

只有5G

只有4G

3G

正确答案:

4G或者5G

答案解析：

- V2X蜂窝车联，是基于3GPP全球统一标准的通信技术，包含LTE-V2X和5G-V2X。LTE-V2X支持向5G-V2X平滑演进。

52. 2019年工信部向中国移动分配了总数为260MHz的频谱资源用于5G网络建设。 分值1分

对

错

正确答案:

错

53. 以下哪项是车联网发展的最高级阶段？ 分值1分

人工驾驶

辅助人工驾驶

有条件自动驾驶

全自动驾驶

正确答案:

全自动驾驶

54. 实现车与网络通信的车联网场景是什么 分值1分

V2I

V2V

V2P

V2N

正确答案:

V2N

答案解析：

车与路（V2I）：车载设备与路侧基础设施（如红绿灯、交通摄像头、路侧单元等）进行通信； 车与车（V2V）：通过车载终端进行车辆间的通信； 车与人（V2P）：弱势交通群体（如行人、骑行者等）使用用户设备（如手机、笔记本电脑等）与车载设备进行通信； 车与网络（V2N）：车载设备通过接入网/核心网与云平台连接。

55. 实现车与路通信的车联网场景是什么？ 分值1分

V2I

V2V

V2P

V2N

正确答案:

V2I

答案解析：

车与路（V2I）：车载设备与路侧基础设施（如红绿灯、交通摄像头、路侧单元等）进行通信； 车与车（V2V）：通过车载终端进行车辆间的通信； 车与人（V2P）：弱势交通群体（如行人、骑行者等）使用用户设备（如手机、笔记本电脑等）与车载设备进行通信； 车与网络（V2N）：车载设备通过接入网/核心网与云平台连接。

56. 下列哪种业务对网络带宽的要求最高？ 分值1分

远程挂号

医疗设备资产管理

智能输液

远程手术

正确答案:

远程手术

57. 下列哪种业务对网络时延的要求最高？ 分值1分

远程B超

远程手术

电子病例

智能输液

正确答案:

远程手术

58. 5G网络中，实现端到端业务质量保障的是哪种技术？ 分值1分

大连接

毫米波技术

网络切片

边缘计算

正确答案:

网络切片

答案解析：

5G网络中，实现端到端业务质量保障是网络切片技术。

59. 下列哪项不是5G智慧医疗目前面临的挑战？ 分值1分

5G部署初期覆盖质量还需提高

端到端业务质量目前还无法保障

相关法律尚不完善

传统方式已经能够满足医疗需求

正确答案:

传统方式已经能够满足医疗需求

答案解析：

5G智慧医疗目前的挑战是5G部署初期覆盖质量还需提高，端到端业务质量目前还无法保障，相关法律尚不完善

60. 以下哪种多址接入技术是5G新提出的？ 分值1分

SCMA

FDMA

TDMA

CDMA

正确答案:

SCMA

答案解析：

5G新提出的多址接入技术是SCMA，叫做稀疏的码分多址技术。

61. 5G eMBB场景下，控制信道采用的主要编码方案是？ 分值1分

Turbo

卷积码

Polar

LDPC

正确答案:

Polar

答案解析：

LDPC 用于业务信道，性能好，复杂度低，通过并行计算，对高速业务支持好；Polar码 用于控制信道，对小包业务编码性能突出。

62. 5G下行峰值速率相对比LTE提升多少倍？ 分值1分

10倍

50倍

100倍

500倍

正确答案:

100倍

63. FR1是5G的主频段，其小区带宽最大可以是多少MHz 分值1分

40

80

100

400

正确答案:

100

64. 对于理想体验阶段的云VR，端到端网络时延要求是多少？ 分值1分

50ms以内

20ms以内

15ms以内

8ms以内

正确答案:

8ms以内

答案解析：

理想体验阶段的云VR，端到端的时延要求是8ms以内。

65. 警用无人机除了对网络时延有要求，还对哪方面有特殊要求？ 分值1分

安全

成本

连接数

带宽

正确答案:

带宽

答案解析：

警用无人机主要用于监控画面，所以除了网络时延要求，还有带宽的要求。

66. 当前无人机的控制信息和数据回传主要通过什么技术实现？ 分值1分

2G

WCDMA

WIFI

5G

正确答案:

WIFI

答案解析：

当前无人机的控制信息和数据回传主要通过WIFI技术实现。

67. 智能抄表业务，对以下哪个指标要求比较高？ 分值1分

网络带宽

网络时延

终端连接数

网络质量

正确答案:

终端连接数

答案解析：

智能抄表为大连接场景的业务，主要的指标要求为终端的连接数。

68. 以下哪个业务不属于低时延应用？ 分值1分

自动驾驶

无人机

智能电表

远程手术

正确答案:

智能电表

答案解析：

智能电表属于大连接，对时延和带宽的要求都很低。

69. 智能抄表业务，除了需要用到连接数增大技术之外，还需要什么技术支撑？ 分值1分

速率提升技术

时延降低家属

连接数增大技术

覆盖增强技术

正确答案:

覆盖增强技术

答案解析：

智能抄表业务，除了需要用到连接数增大技术之外，还需要覆盖增强技术，主要家用电表、水表、气表等都在每一户人家中，且向水表可能更隐蔽，需要增加覆盖。

70. Cloud VR与传统VR最大的差异是什么？ 分值1分

图像清晰度

图像视角

图像处理和渲染的位置

图像的帧率

正确答案:

图像处理和渲染的位置

答案解析：

Cloud VR实现了终端的无线化，并通过云端服务器完成图像渲染，极大地降低终端成本并提升了用户体验。

71. 全球5G商用的元年是哪一年？ 分值1分

2018年

2019年

2020年

2025年

正确答案:

2019年

答案解析：

全球5G商用的元年是2019年。

72. 当前VR处于技术成熟度曲线的哪个阶段？ 分值1分

技术萌芽期

期望膨胀期

泡沫破裂低谷期

稳步爬升恢复期

正确答案:

稳步爬升恢复期

答案解析：

VR目前已经处于稳步爬升的恢复期。

73. eMBB场景下，基于云的AI接入需要多少bit/s的速率？ 分值1分

100Mbps

1Gbps

6Gbps

10Gbps

正确答案:

1Gbps

答案解析：

AI接入需要的速率在1Gbps。

74. VR眩晕问题，主要是以下哪个因素造成的？ 分值1分

速率

时延

连接数

眼镜重量

正确答案:

时延

答案解析：

VR硬件的延迟造成时间上的不同步，当人转动视角或是移动的时候，画面呈现的速度跟不上，在VR这样全视角的屏幕中，这样的延迟是造成晕眩的最大问题，目前降低延迟是当下减弱VR眩晕的主要手段。

75. 5G业务场景中，哪个会最晚商用？ 分值1分

eMBB

eMTC

uRLLC

mMTC

正确答案:

mMTC

答案解析：

目前全球NB和eMTC处于孵化初级阶段，物联网存量主要在3G和4G网络，做好4G IOT是5G物联网重要一步，所以mMTC商用时间应该是5G中最晚的。

76. ITU给5G网络定义的正式名称是什么？ 分值1分

IMT2020

IMT2000

UMTS

NFV

正确答案:

IMT2020

答案解析：

2015年10月26日至30日，在瑞士日内瓦召开的2015无线电通信全会上，国际电联无线电通信部门(ITU-R)正式批准了三项有利于推进未来5G研究进程的决议，并正式确定了5G的法定名称是“IMT-2020”。

77. 中国电信获得的5G频谱为以下哪个频段？ 分值1分

3500MHz-3600MHz

3400MHz-3500MHz

2515MHz-2675MHz

4800MHz-4900MHz

正确答案:

3400MHz-3500MHz

答案解析：

中国电信获得3400MHz-3500MHz：100MHz 5G频率资源； 中国联通获得3500MHz-3600MHz：100MHz 5G试验频率资源； 中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz。

78. IMT对5G峰值速率的愿景是多少？ 分值1分

100Mbps

1Gbps

10Gbps

100Gbps

正确答案:

10Gbps

答案解析：

5G的峰值速率可达到10Gbps。

79. 以下哪些5G网络技术可以降低端到端时延？ 分值1分

免调度技术

MEC

Massive MIMO

D2D

正确答案:

MEC

答案解析：

MEC即移动边缘计算，将用户面及服务器下沉，降低了端到端的时延。

80. 车联网业务对5G网络有哪些性能需求？ 分值1分

A.频谱效率

B.可靠性

C.时延

D.移动性

正确答案:

- 可靠性   C.时延   D.移动性

81. 利用传统通信技术（2G、4G）承载电网业务，存在哪些不足？ 分值1分

安全性差

可靠性差

时延大

费用高

正确答案:

安全性差   可靠性差   时延大   费用高

答案解析：传统通信技术（2G、4G）承载电网业务，存在安全性差、可靠性差、时延大和费用高等问题。

82. 如下业务中，哪些业务需要考虑用户面下沉的设计？ 分值1分

A.智能电表

B.无人机巡检

C.无人驾驶

D.远程手术

正确答案:

- 无人机巡检   C.无人驾驶   D.远程手术

83. 电网的“三遥”业务指的是哪三遥？ 分值1分

遥测

遥信

遥远

遥控

正确答案:

遥测   遥信   遥控

答案解析：

“三遥”业务指遥测、遥信和遥控。

84. 车联网业务主要应用了5G的哪些应用场景？ 分值1分

A.eMBB

B.uRLLC

C.mMTC

D.D2D

正确答案:

- eMBB   B.uRLLC   C.mMTC

85. 电网端到端架构主要包括哪几个部分？ 分值1分

发电

输电

变电

配电

用电

正确答案:

发电   输电   变电   配电   用电

答案解析：

电网端到端架构主要包括发电、输电、变电、配电和用电。

86. 高频通信相对低频通信，存在哪两大挑战？ 分值1分

A，载波带宽更大

B.传播损耗大，绕射能力弱

C.上下行覆盖不均衡

D.射频仪器相位噪声大

正确答案:

- 传播损耗大，绕射能力弱   C.上下行覆盖不均衡

87. 智慧医疗具有哪些特点？ 分值1分

移动化

远程化

智能化

低成本

正确答案:

移动化   远程化   智能化

答案解析：

智慧医疗的特点：移动化、远程化、智能化。

88. 下列哪些属于5G采用C-Band作为主力频段的原因？ 分值1分

A.中频虽然覆盖效果比低频差，但结合CRS FREE和mMIMO，下行覆盖问题不大

B.3.5GHz频段上行覆盖和1.8GHz相比存在很大差距

C.低频被占用较多，空闲频谱很零碎

D.毫米波覆盖范围有限

正确答案:

- 中频虽然覆盖效果比低频差，但结合CRS FREE和mMIMO，下行覆盖问题不大   C.低频被占用较多，空闲频谱很零碎   D.毫米波覆盖范围有限

89. 5G网络具有哪些特点？ 分值1分

时延低

带宽大

网络可靠性高

连接数多

正确答案:

时延低   带宽大   网络可靠性高   连接数多

答案解析：

5G网络的特点是时延低至1ms，带宽大是5G的业务速率最大可达10Gbps，网络可靠性高，连接数多

90. 下列哪些技术，是在5G的R15版本中确定的？ 分值1分

A.Numerology

B.D2D

C.V2X

D.上下行解耦

正确答案:

- Numerology   D.上下行解耦

91. 智慧医疗将会利用5G网络的哪些能力？ 分值1分

超大带宽

超低时延

超大连接

网络切片

正确答案:

超大带宽   超低时延   超大连接   网络切片

答案解析：

智慧医疗利用了5G网络的超大带宽、超低时延、超大连接及网络切片的能力。

92. 智能分布式配电自动化完整实施后，智能分布式配电自动化完整实施后，可以使故障处理级别达到分钟级。 分值1分

对

错

正确答案:

错

93. 无线输液属于连续小包类业务。 分值1分

对

错

正确答案:

对

94. 工业 AR是典型的eMBB类业务。 分值1分

对

错

正确答案:

对

95. 智慧电网的哪一项业务场景必须使用独立的5G端到端切片？ 分值1分

语音调度（集群调度）

配网保护与控制 TEOICTIO

智能抄表

移动作业

正确答案:

配网保护与控制 TEOICTIO

96. 自动驾驶的level3能达到以下哪种水平？ 分值1分

有条件的自动驾驶，但驾驶员注意力不能离开

驾驶过程偶尔自动介入

驾驶提醒等辅助功能

全自动驾驶

正确答案:

有条件的自动驾驶，但驾驶员注意力不能离开

97. 车联网技术中，以下哪一项标准更适合复杂的安全应用场景？ 分值1分

C-V2X

uRLLC

NB-IoT

DSRC

正确答案:

- V2X

98. 智慧医疗有国家政策支持，行业需求迫切，因此具有广阔的发展前景。 分值1分

对

错

正确答案:

对

99. 以下哪一项不属于 3GPP R15协议定义的用于5G网络覆盖的频段？ 分值1分

150GHz

2.6GHz

28GHz

3.5GHz

正确答案:

150GHz

100. 基于5G的智慧医疗方案一定会给患者带来更高的就医成本。 分值1分

对

错

正确答案:

错