1. 在通信系统中按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号，相应地把通信系统分为（ ）  分值1分

模拟通信系统

无线通信系统

有线通信系统

数字通信系统

正确答案:

模拟通信系统    数字通信系统

2. 关于智能天线描述正确的是（ ）  分值1分

智能天线的原理是通过调节各阵元信号的加权幅度和相位来改变阵列天线的方向图

智能天线能够实现天线和传播环境与用户和基站之间的最佳匹配。

智能天线可以抑制干扰、提高信噪比

智能天线是由多根天线阵元组成天线阵列

正确答案:

智能天线的原理是通过调节各阵元信号的加权幅度和相位来改变阵列天线的方向图    智能天线能够实现天线和传播环境与用户和基站之间的最佳匹配。    智能天线可以抑制干扰、提高信噪比    智能天线是由多根天线阵元组成天线阵列

3. EMB5116 TD-LTE基站能够在-40度的低温下正常运行。  分值1分

对

错

正确答案:

错

4. 在通信系统中，以下哪些属于人为噪声（ ）  分值1分

闪电

大气噪声

宇宙噪声

电钻造成的电火花

正确答案:

电钻造成的电火花

5. 5G业务测试过程中，发现速率偏低，通过测试分析，发现MCS等级低，影响MCS等级低的原因可能有  分值1分

MCS等级参数被固定

邻区/外部干扰

调度资源不足

CQI测量上报问题

正确答案:

MCS等级参数被固定    邻区/外部干扰    CQI测量上报问题

6. 基带处理单元的功能有（ ）。  分值1分

实现标准CPRI接口

高稳时钟和保持功能

实现LTE-FDD的MAC算法

实现LTE-FDD中S1/X2接口协议

正确答案:

实现标准CPRI接口    实现LTE-FDD的MAC算法    实现LTE-FDD中S1/X2接口协议

7. 线性调制意味着已调信号与调制信号之间符合线性变换关系。  分值1分

对

错

正确答案:

错

8. LTE中下面那些信道采用REG的资源分配方式（ ）  分值1分

PBCH

PDCCH

PCFICH

PHICH

正确答案:

PCFICH    PHICH

9. 在对室外宏站做网元布配时，TDRU338D的工作模式需要选择为（ ）  分值1分

主备模式

负荷分担模式

正常模式

级联模式

正确答案:

负荷分担模式

10. 5G测试中下列中哪个表示为极好点（ ）  分值1分

SSISINR=15~22db;PL=90~105db

SSISINR=-5db;PL=135db

SSISINR=-5~0db;PL=120~135db

SSISINR=22db;PL=90db

正确答案:

SSISINR=22db;PL=90db

11. EMB5116 TD-LTE SCTE面板上包括以下哪个或哪几个接口？（ ）  分值1分

SSO

SSI

GPS

GE0

正确答案:

GPS    GE0

12. 对于大唐5G设备，EMB6116的存储单元包括（ ）。  分值1分

ATA

flashDev

ramDisk

EPROM

正确答案:

ATA    flashDev    ramDisk

13. 下面哪些信令可以携带SCG Failure information ( )  分值1分

LTE侧的SCGFailureInformation

NR侧的SCGFailureInformationNR

NR侧的SCGFailureInformation

LTE侧的SCGFailureInformationNR

正确答案:

LTE侧的SCGFailureInformationNR

14. 在5G无线网架构中，NG-RAN节点包括（ ）  分值1分

eNB

ng-eNB

en-gNB

gNB

正确答案:

ng-eNB    gNB

15. 下列物理信道中哪些属于LTE上行物理信道（ ）  分值1分

PRACH

PUSCH

PBCH

PUCCH

正确答案:

PRACH    PUSCH    PUCCH

16. 下面有关SDAP功能说法正确的是  分值1分

用于 UL SDAP pdu的DRB映射的反射QoS 流

在 UL 中， 一次 QoS 流仅映射到一个 DRB。

头压缩与解压缩

在 QoS 流和 DL 和 UL 的 DRB 之间进行映射

正确答案:

用于 UL SDAP pdu的DRB映射的反射QoS 流    在 UL 中， 一次 QoS 流仅映射到一个 DRB。    在 QoS 流和 DL 和 UL 的 DRB 之间进行映射

17. 大唐5G基站开通后，关于板卡状态，说法正确的是（ ）  分值1分

管理状态应为解锁定状态

板卡过程状态应为初始化结束状态

运行状态应为正常

板卡过程状态为未初始化状态

正确答案:

管理状态应为解锁定状态    板卡过程状态应为初始化结束状态    运行状态应为正常

18. 4.9G频段中，哪项是中移动被分配的准确频段（ ）  分值1分

4900~5000

4900~4960

4800~4900

4700~4800

正确答案:

4800~4900

19. LTE系统中常规CP下,一个RB对应时域和频域资源分别为（ ）  分值1分

频域6个子载波

频域12个子载波

时域0.5ms

时域1ms

正确答案:

频域12个子载波    时域0.5ms

20. 通信系统中，信道中噪声按照性质分类可分为（ ）  分值1分

起伏噪声

脉冲噪声

窄带噪声

自然噪声

正确答案:

起伏噪声    脉冲噪声    窄带噪声

21. NSA组网中，DC的架构下触发辅站变更的事件是（ ）  分值1分

A2

B1

A1

A3

正确答案:

A3

22. TD-LTE中，簇优化与单站优化概念等同。  分值1分

对

错

正确答案:

错

23. 大唐5G基站开通时，至少需要两部分参数，分别是（ ）  分值1分

OM参数规划协商表

邻区规划数据表

NR小区参数规划表

基站传输规划表

正确答案:

NR小区参数规划表    基站传输规划表

24. 中移动测试规范要求，单站验证要求好点速率大于（）Mbps  分值1分

500

800

700

600

正确答案:

800

25. 数字通信系统的可靠性可用差错率来衡量，差错率常用（ ）表示  分值1分

传信率

误信率

误码率

输出信噪比

正确答案:

误信率    误码率

26. 下列选项中哪个是5G NR下PUCCH配置特点  分值1分

系统带宽两端

固定14个符号

跳频

灵活长度

正确答案:

灵活长度

27. 下列关于5GNR slot format说法正确的是  分值1分

对DL/UL分配的修改以slot为单位

SCS=60KHz时，支持配置Periodic=0.625ms

Cell-specific的单周期配置中，单个配置周期内只支持一个转换点

在R15，UE-specific配置的周期和cell-specific配置的周期可以不一致

正确答案:

Cell-specific的单周期配置中，单个配置周期内只支持一个转换点

28. 5GNR下，DL Layer mapping的时候当layer数大于（），codeword才是双流  分值1分

2

3

4

5

正确答案:

4

29. 目前，NR FR1和LTE共同确定的Gap，Gap pattern有几种  分值1分

1

2

3

4

正确答案:

4

30. 下列选项中关于beam report描述有误的是  分值1分

网络配置CSI-RS资源和上报方式

UE通过RRC信令上报beam测量结果

可以将beam分组，以组的形式上报

UE可以通过SSB进行beam测量上报

正确答案:

UE通过RRC信令上报beam测量结果

31. SCG失败时，下面哪项正确  分值1分

UE悬挂所有的SCG无线承载的SCG传输并向MN上报SCG失败信息，触发RRC连接重建

UE不维持当前MN和SN的测量配置

UE不执行MN和SN配置的测量

SN配置的测量通过MN路由时，在SCG失败时，UE继续上报SN配置测量形成的测量报告

正确答案:

SN配置的测量通过MN路由时，在SCG失败时，UE继续上报SN配置测量形成的测量报告

32. 5G无线帧长是多少ms  分值1分

5

10

20

40

正确答案:

10

33. gNB可以通过哪种方式给UE发送Timing AdvanceComman  分值1分

RRC 专用信令

MAC CE

系统消息

DCI

正确答案:

MAC CE

34. 在5G技术中，用于提升接入用户数的技术是  分值1分

Massive MIMO

SOMA

Massive CA

1mcTTI

正确答案:

Massive MIMO

35. EN-DC中，下面哪种测量目前协议未定义  分值1分

MCG下进行2/3G邻区测量

MCG下进行LTE邻区测量

SCG下进行LTE邻区测量

SCG下进行NR邻区测量

正确答案:

SCG下进行LTE邻区测量

36. 5GNR下，一个SS/PBCH block包含（）个OFDM symbols  分值1分

1

2

3

4

正确答案:

4

37. 5G NR帧结构的基本时间单位是  分值1分

subframe

slot

Tc

symbol

正确答案:

Tc

38. 对于1个服务小区，基站可以通过专用RRC信令给UE配置多个DL BWP和多个ULBWP，最多各配多少个  分值1分

2

4

8

12

正确答案:

4

39. EN-DC中，MCG进行NR邻区测量使用的参考信号  分值1分

SSB RS

CSI-RS

C-RS

DM-RS

正确答案:

SSB RS

40. LTE测量NR，测量的基本单位是  分值1分

小区

Beam

载波

PLMN

正确答案:

Beam

41. SCG的主小区被称作  分值1分

Primary cell

MCG Secondary cell

SCG Secondary cell

PSCell

正确答案:

PSCell

42. 以下哪个是用于SRS传输的PHR  分值1分

Type1

Type2

Type3

Type4

正确答案:

Type3

43. 5G中sub-6GHz频段能支持的最大带宽为  分值1分

200MHz

100MHz

80MHz

180MHz

正确答案:

100MHz

44. 基于SSB的NR同频测量在measconfig里最多可以配置几个SMTC窗口  分值1分

1

2

3

4

正确答案:

2

45. 划分SUL频段的意义是  分值1分

增大上行数据传输速率

增大下行数据传输速率

与3.5GHz搭配使用，补充上行覆盖范围

与5GHz搭配使用，补充下行覆盖范围

正确答案:

与3.5GHz搭配使用，补充上行覆盖范围

46. 5G NR的信道带宽利用率最高可达  分值1分

98.28%

90.28%

92.55%

97.32%

正确答案:

98.28%

47. 下面哪个不是NR支持的PRG  分值1分

2

4

8

Wideband

正确答案:

8

48. 从一个SS/PBCHblock，UE至少可以获取如下哪些信息  分值1分

OFDMsymbol index

slot indexin a radio frame

radioframe number

Periodicityof SS burst set

正确答案:

OFDMsymbol index    slot indexin a radio frame    radioframe number

49. 下面属于5G频段的是  分值1分

3300-3400MHz

3400-3600MHz

4800-5000MHz

1880-1900MHz

正确答案:

3300-3400MHz    3400-3600MHz    4800-5000MHz

50. 下面属于5G NR上行链路reference signal的是  分值1分

Demodulation reference signal for PUSCH

Phase-tracking reference signals for PUSCH

Demodulation reference signal for PUCCH

Sounding reference signal

正确答案:

Demodulation reference signal for PUSCH    Phase-tracking reference signals for PUSCH    Demodulation reference signal for PUCCH    Sounding reference signal

51. 下列哪个BSR和SR的timer所有的逻辑信道只有一个  分值1分

logicalChannelSR-DelayTimer

logicalChannelSR-Mask

logicalChannelSR-DelayTimerApplied

sr-ProhibitTimer

正确答案:

logicalChannelSR-DelayTimer

52. 5G RLM使用的参考信号是  分值1分

SSB RS

CSI-RS

C-RS

DM-RS

正确答案:

SSB RS    CSI-RS

53. NR中Long Truncated/Long BSR的MAC CE包含几个bit  分值1分

2

4

6

8

正确答案:

8

54. 5G中PUCCH中UCI携带的信息  分值1分

CSI（Channel State Information

ACK/NACK

调度请求（Scheduling Request）

正确答案:

CSI（Channel State Information    ACK/NACK    调度请求（Scheduling Request）

55. 当TRS配置的带宽超过其关联BWP的带宽时，UE应该  分值1分

在其关联的BWP带宽范围内接收TRS

在TRS配置的带宽范围内接收TRS

在UE支持的最小带宽范围内接收TRS

在小区载波的带宽范围内接收TRS

正确答案:

在其关联的BWP带宽范围内接收TRS

56. 下面哪些RB可以配置不同的PDCP Version  分值1分

SRB1

SRB2

MNterminated MCG Bearer

SNterminated MCG Bearer

正确答案:

SRB1    SRB2    MNterminated MCG Bearer

57. 5G需求驱动力  分值1分

大视频

物联网

VR/AR

自动驾驶

正确答案:

大视频    物联网    VR/AR    自动驾驶

58. 仅支持FR1的UE在连接态下完成配置了TRS，此时，TRS与SSB可能存在以下哪种QCL关系  分值1分

QCL-TypeA

QCL-TypeB

QCL-TypeC

QCL-TypeD

正确答案:

QCL-TypeC

59. BWP Generic parameter包括  分值1分

locationAndBandwidth

subcarrierSpacing

cyclicPrefix

bwp-Id

正确答案:

locationAndBandwidth    subcarrierSpacing    cyclicPrefix

60. 5G理论速度可达到  分值1分

50Mbps

100Mbps

500Mbps

1Gbps

正确答案:

1Gbps

61. 5GNR下，SPS配置使用如下那种RNTI加扰的PDCCH进行资源调度  分值1分

SPS C-RNTI

CS-RNTI

C.C-RNTI

RA-RANTI

正确答案:

CS-RNTI

62. UE在每个NR serving小区下最多监听几个通过C-RNTI加扰的DCI Format  分值1分

1

2

3

4

正确答案:

3

63. NR测量根据RS接收信号的类型可以分为  分值1分

基于SSB的测量

基于CSI的测量

基于CSI-RS的测量

基于PSS的测量

正确答案:

基于SSB的测量    基于CSI-RS的测量

64. 以下哪种SSB必须在SS raster 上  分值1分

用于NR Pcell接入的SSB

用于NR Scell接入的SSB

用于PScell接入的SSB

用于测量的SSB

正确答案:

用于NR Pcell接入的SSB

65. 5G核心网网元包括  分值1分

AMF

SMF

UPF

NEF

正确答案:

AMF    SMF    UPF    NEF

66. TRS的频域密度（density）为  分值1分

0.5

1

3

以上都对

正确答案:

3

67. 在5G中PDSCH最大调制是  分值1分

64QAM

128QAM

256QAM

512QAM

正确答案:

256QAM

68. 下列哪个选项中的RACH周期不正确  分值1分

10ms

40ms

60ms

160ms

正确答案:

60ms

69. NR测量中测量上报的quantity可以为  分值1分

RSRP

RSRQ

RSSI

SINR

正确答案:

RSRP    RSRQ    RSSI

70. 对于NR中的上行SPS，下列说法错误的是  分值1分

通过ConfiguredGrantConfig来配置

Configured grant Type1配置之后，还需要通过CS-RNTI PDCCH激活才能使用

Configured grant Type2配置之后，还需要通过CS-RNTI PDCCH激活才能使用

Periodicity依据不同的子载波间隔取值范围不同

正确答案:

Configured grant Type1配置之后，还需要通过CS-RNTI PDCCH激活才能使用

71. 5G中PUSCH支持的波形包括  分值1分

DFT-S-OFDM

CP-OFDM

DFT-OFDM

D.S-OFDM

正确答案:

DFT-S-OFDM    CP-OFDM

72. 在NR下，满足如下哪几个条件之后，UE才会验证接收到的PDCCH是否用于SPS的激活和释放  分值1分

PDCCH的CRC校验位使用SPS C-RNTI进行加扰

PDCCH的CRC校验位使用CS-RNTI进行加扰

NDI域为0

NDI域为1

正确答案:

PDCCH的CRC校验位使用CS-RNTI进行加扰    NDI域为0

73. 下列关于SR的说法错误的是  分值1分

SR流程的目的是为UL-SCH上的新传数据（不是重传数据）申请资源

处于任何状态的UE都可以发送SR

每个SR的配置可以关联一个或者多个逻辑信道，每个逻辑信道又可以映射多个零个或者一个RRC配置的SR的配置。

sr-ProhibitTimer 表示禁止sr发送时间

正确答案:

处于任何状态的UE都可以发送SR

74. 5G中PUSCH调制方式是  分值1分

QPSK

16QAM

64QAM

256QAM

正确答案:

QPSK    16QAM    64QAM    256QAM

75. 以下哪种DCI Format必须与Format 1-0 size相等  分值1分

DCIformat 0-0

DCIformat 0-1

DCIformat 1-1

DCIformat 2-1

正确答案:

DCIformat 0-0

76. 下面属于5G NR下行链路reference signal的是  分值1分

Demodulation reference signals for PDSCH

Phase-tracking reference signals for PDSCH

Demodulation reference signals for PDCCH

Demodulation reference signals for PBCH

CSI reference signals

正确答案:

Demodulation reference signals for PDSCH    Phase-tracking reference signals for PDSCH    Demodulation reference signals for PDCCH    Demodulation reference signals for PBCH    CSI reference signals

77. 目前SPN已经由方案研究进入到技术研发、测试阶段，5G传输技术取得了什么样的进展？  分值1分

突破性

小进度

大进度

迈步性

正确答案:

突破性

78. 在5G中PDCCH共有多少种DCI格式  分值1分

4

8

16

24

正确答案:

8

79. 下列对于SUL描述正确的是  分值1分

为补充上行覆盖划分的低频band，仅用与上行传输

当DL RSRP高于设定阈值时，在SUL上发起随机接入

支持PUCCH和PUSCH分别在SUL和NUL上发送

R15支持PUSCH同时在normalUL和SUL上传输

正确答案:

为补充上行覆盖划分的低频band，仅用与上行传输    支持PUCCH和PUSCH分别在SUL和NUL上发送

80. 相对于5G的全新链接方式，请问当前4G是怎样的固定的链接方式？  分值1分

点对点

点对面

面对点

面对面

正确答案:

点对点

81. 自动工厂属于对5G三大类应用场景网络需求中的哪一种？  分值1分

增强移动宽带

海量大连接

低时延高可靠

低时延大带宽

正确答案:

低时延高可靠

82. 基于哪一项技术的实现也进一步增加了5G网络的灵活性，更好的满足了网络切片灵活构建、上下线的需求。  分值1分

网络切片技术

边缘计算技术

SB技术

NFVSDN虚拟化技术

正确答案:

NFVSDN虚拟化技术

83. 面向5G组网，城域传送网有以下三种可能方案  分值1分

现网扩容

现网升级SPN

PTN演进(SPN

现网PTN

正确答案:

现网扩容    现网升级SPN    PTN演进(SPN

84. 5G的四大场景分别是？  分值1分

eMBB连续广域覆盖场景

eMBB热点高容量

低时延高可靠场景

低功耗大连接场景

正确答案:

eMBB连续广域覆盖场景    eMBB热点高容量    低时延高可靠场景    低功耗大连接场景

85. 为满足5G传输新需求和挑战，需要新的传输体制。下列选项中不是新传输体制之一的是？  分值1分

大带宽

低延迟

网络分片

设备消耗高

正确答案:

设备消耗高

86. 以下哪种技术可以让运营商在一个硬件基础设施中切分出多个虚拟的端到端网络，每个网络切片在设备、接入网、传输网以及核心网方面实现逻辑隔离，适配各种类型服务并满足用户的不同需求。  分值1分

网络切片技术

边缘计算技术

SB技术

NFVSDN虚拟化技术

正确答案:

网络切片技术

87. 5G网络分片是5G新业务需求，网络需要哪种切片满足不同业务差异化SLA需求？  分值1分

E2C

B2C

B2B

E2E

正确答案:

E2E

88. 无线另一项新技术就是引领统一灵活的软件定义空口，并应对场景、频段和双工方式的新设计，那么它可以构建统一大平台下的哪些空口能力？  分值1分

共享

低流

强健

融合

正确答案:

强健    融合

89. 相比于4G 3D-MIMO，5G Massive MIMO的具有更强的覆盖能力和容量能力，其业务信道高频谱效率相当于4G的几倍以上？  分值1分

8

10

12

14

正确答案:

10

90. SPN的SE通道层在以太网PHY的哪层增强实现的？  分值1分

PMA

PMD

PCS

MAC

正确答案:

PCS

91. 为降低空口时延，提升用户业务感知，5G设计三方面优化降低时延来，这三方面优化分别是？  分值1分

空口帧结构设计

高性能运算

缩短空口调度时延

边缘计算

正确答案:

空口帧结构设计    缩短空口调度时延    边缘计算

92. 基于5G的需求和挑战，中国移动提出新的传输体制-切片分组网SPN。切片分组网SPN（Slicing Packet Network）：其转发面基于 “Segment Routing transport profile” over “Slicing Ethernet” over “DWDM”，控制面采用SDN，请问SPN分别在哪些层面采用创新技术，来满足5G及未来传输网络需要的？  分值1分

物理层(50GE+PAM4)

链路层(Slicing Ethernet)

转发控制层(SR-TP)

调度层

正确答案:

物理层(50GE+PAM4)    链路层(Slicing Ethernet)    转发控制层(SR-TP)

93. 5G网络架构通过三部分实现分层接入、灵活终结、统一控制，那么这三部分的顺序是？  分值1分

回传，中传，前传

前传，中传，回传

前传，回传，中传

回传，前传，中传

正确答案:

前传，中传，回传

94. 5G Massive MIMO的广播/控制信道覆盖能力更强，可垂直面+水平面立体赋形，覆盖增益是多少dB？  分值1分

1~2

2.5~5

5~10

10~15

正确答案:

5~10

95. 5GNR下，DL Layer mapping的时候当layer数大于（），codeword才是双流。  分值1分

2

3

4

5

正确答案:

4

96. 5G参数集包含哪些参数  分值1分

SCS+CP

BWP

Bandwidth

Slot format

正确答案:

SCS+CP

97. 基于哪一项技术的实现也进一步增加了5G网络的灵活性，更好的满足了网络切片灵活构建、上下线的需求  分值1分

网络切片技术

边缘计算技术

SB技术

NFV SDN虚拟化技术

正确答案:

NFV SDN虚拟化技术

98. 5G技术对NF内的功能也重新进行了划分，每个5G软件功能由细粒度的什么来定义？  分值1分

设备

服务

终端

用户

正确答案:

服务

99. 5G应用场景多样需要网络支持切片，集中灵活分配资源，东西向流量增多L3VPN下沉，连接方向和数量大规模增加，因此业务需要做到哪几点？  分值1分

增加设备

按需连接

灵活调度

依流量调优

正确答案:

按需连接    灵活调度    依流量调优

100. 5G网络里面5G软件功能由细粒度的“服务”来定义，便于网络按照业务场景以什么为粒度定制及编排？  分值1分

服务

业务

协议

接口

正确答案:

业务