1. 关于智能天线描述正确的是（ ）   分值1分

智能天线的原理是通过调节各阵元信号的加权幅度和相位来改变阵列天线的方向图

智能天线能够实现天线和传播环境与用户和基站之间的最佳匹配。

智能天线可以抑制干扰、提高信噪比

智能天线是由多根天线阵元组成天线阵列

正确答案: 智能天线的原理是通过调节各阵元信号的加权幅度和相位来改变阵列天线的方向图  智能天线能够实现天线和传播环境与用户和基站之间的最佳匹配。  智能天线可以抑制干扰、提高信噪比  智能天线是由多根天线阵元组成天线阵列

2. EMB5116 TD-LTE基站能够在-40度的低温下正常运行。  分值1分

对

错

正确答案: 错

3. 5G NR中ΔFGlobal 可以是（ ）。   分值1分

60kHz

30kHz

15kHz

5kHz

正确答案:  60kHz  15kHz  5kHz

4. AAU设备下沿距楼面距离为600mm，条件不具备时可适度放宽，但不小于（ ）mm？  分值1分

200

500

300

400

正确答案:  300

5. 中移动5G获批2515-2675MHz频段，共160M，当前频段分配正确的是（ ）  分值1分

D6:2575-2595

D1:2515-2535

D7:2635-2655

D8:2655-2675

正确答案:  D7:2635-2655  D8:2655-2675

6. 基站带宽为80MHz时，UE信道带宽不可能为  分值1分

120MHz

40MHz

20MHz

50MHz

正确答案:  120MHz

7. 一个BWP最少占用多少个RB  分值1分

16

22

24

32

正确答案:  24

8. 下面哪种子载波间隔是中国移动白皮书中规定必选  分值1分

15KHz

30KHz

60KHz

120KHz

正确答案:  30KHz

9. Release 14之后有几种PHR Type  分值1分

1

2

3

4

正确答案:  3

10. LTE测量NR的RS类型是  分值1分

SSB

CSI-RS

Mix of SSB and CSI-RS

CRS

正确答案:  SSB

11. 5G每平方公里至少支持多少台设备  分值1分

1000

1万

10万

100万

正确答案: 100万

12. NR一共支持几种子载波间隔配置  分值1分

3

4

5

6

正确答案: 5

13. NR下，RNA的组成方式有下面哪几种选择  分值1分

List ofcells

List ofRAN areas

List ofTAs

List ofPLMN

正确答案:

List ofcells  List ofRAN areas

14. BWP切换有哪些方式  分值1分

TCI

DCI

Timer

RMSI

正确答案:  DCI  Timer

15. 以下说法正确的是：  分值1分

对于NR测量对象中配置的黑列表中的小区，UE不需要进行事件评估和测量

NR测量中即使同一个频率即使子载波间隔不同，也需要配置两个不同的MO

NR测量中测量事件的评估是以beam信号质量进行评估的

NR测量中只在异频测量中需要gap，同频测量不需要gap

正确答案:

对于NR测量对象中配置的黑列表中的小区，UE不需要进行事件评估和测量  NR测量中即使同一个频率即使子载波间隔不同，也需要配置两个不同的MO

16. NR小区SA部署时，Initial DL BWP的BW、SCS和CP由下面哪个CORESET定义  分值1分

CORESET0

CORESET1

CORESET2

CORESET3

正确答案: CORESET0

17. 5G无线接入的关键技术主要包含  分值1分

大规模天线阵列

超密集组网（UDN）

全频谱接入

新型多址

新型多载波

终端直连

正确答案:

大规模天线阵列  超密集组网（UDN）  全频谱接入  新型多址  新型多载波  终端直连

18. NR中上行HARQ采用下列哪种方式  分值1分

异步

同步

自适应

非自适应

正确答案:  异步  自适应

19. 5G NR中有哪几种Raster  分值1分

GlobalRaster

ChannelRaster

SS Raster

正确答案: GlobalRaster  ChannelRaster  SS Raster

20. SPN的SR-TE连接中使用的标签是？  分值1分

节点标签

邻接标签

一层标签

两层标签

正确答案: 邻接标签

21. 通过端到端系统各个环节的革新，使得5G能力得到了全面的增强，这可以为用户提供哪些业务？  分值1分

cMBB

eMBB

URLLC

mMTC

正确答案:  cMBB  eMBB  mMTC

22. 5G网络提供了大规模、多样化、高性能、低成本、易运维、可盈利的行业应用平台，那么5G网络是基于哪些方面来实现的呢？  分值1分

技术标准

技术平台

网络能力

高效性能

正确答案: 技术标准  技术平台  网络能力

23. 2005年，全球迎来第四代移动通信（4G）技术与标准竞争热潮。为改变我国移动通信技术、标准和产业缺乏整体国际竞争力的局面，政产学研用联合攻关，提出国际领先的TDD OFDM和智能多天线技术方案，请问，这项技术方案主导成为什么国际标准  分值1分

TD-LTE

TC-LTE

DC-LTE

TD-LTF

正确答案: TD-LTE

24. 在5G时代，不同领域的不同设备大量接入网络，其实引用传统的组网方式和服务提供形式也是可以满足用户多样化的场景需求的。那么请问传统的组网方式是什么？可以满足用户多样化的场景需求说法是否正确？  分值1分

A. 4G one-fit-all，错误

4G one-fit-all，正确

4G all-fit-one，错误

4G all-fit-one，正确

正确答案:

- 4G one-fit-all，错误

25. 切片分组网SPN和PTN都是基于以太网传输架构，SPN继承了PTN传输方案的功能特性，并进行增强和创新，满足5G各种新需求，同时兼容PTN；SPN层次分为？  分值1分

切片传送层STL

切片通道层SCL

切片运算层SQL

切片分组层SPL

正确答案:

切片传送层STL  切片运算层SQL  切片分组层SPL

26. 在产业推进上，中国移动在巴展发布SPN技术白皮书，并在OFC联合业界厂商展示了5G承载网关键技术-FlexE多厂家互联互通。请问这是在哪一年发生的事情？  分值1分

2015

2016

2017

2018

正确答案:  2018

27. 5GNR下，SPS配置使用如下那种RNTI加扰的PDCCH进行资源调度（）  分值1分

SPS C-RNTI

CS-RNTI

C.C-RNTI

RA-RANTI

正确答案:  CS-RNTI

28. 5G时延需求有很大提升，对于URLLC 场景需求，端到端时延125us，对传送网挑战大；eMBB场景需求，端到端时延要达到怎样的目标？  分值1分

1ms

5ms

8ms

10ms

正确答案: 10ms

29. 如果未来是低频高频站混合组网，接入环需要140G，汇聚环需要421G，请问核心环带宽需要多少G？而现网情况又是否足够支撑5G空口带宽需求呢？  分值1分

632G，不能

632G，能

600G，不能

600G，能

正确答案: 632G，不能

30. 中国移动将继续在哪些方面推进5G传输产业成熟？  分值1分

标准

设备

芯片

仪表

正确答案: 标准  设备  芯片  仪表

31. 据多家机构预测，未来垂直行业连接数将呈爆发式增长。到2020年，全球连接数将突破多少亿？  分值1分

450

500

700

1000

正确答案: 1000

32. CSI传输中出现冲突，哪类CSI的优先级最高( )  分值1分

PUSCH信道上传输的aperiodic CSI reports；

PUSCH信道上传输的semi-persistent CSI reports；

PUCCH信道上传输的semi-persistent CSI reports

PUCCH信道上传输的periodic CSI reports；

正确答案:

PUSCH信道上传输的aperiodic CSI reports；

33. 对于1个服务小区，基站可以通过专用RRC信令给UE配置多个DL BWP和多个UL BWP，最多各配（ ）个  分值1分

2

4

6

8

正确答案: 4

34. Type2-PDCCHcommon search space set是用于（）。  分值1分

Othersystem information

Paging

RAR

RMSI

正确答案: Paging

35. 当信道带宽中使用不同的numerology时，最小guardband的选择原则是（）  分值1分

选择不同的numerology中最大的guardband

选择不同的numerology中最小的guardband

取不同numerology对应的guardband的平均值

根据临近的numerology确定

正确答案:

根据临近的numerology确定

36. 对于NR中的上行SPS，下列说法错误的是（  分值1分

通过ConfiguredGrantConfig来配置

Configured grant Type1配置之后，还需要通过CS-RNTI PDCCH激活才能使用

Configured grant Type2配置之后，还需要通过CS-RNTI PDCCH激活才能使用

Periodicity依据不同的子载波间隔取值范围不同

正确答案:

Configured grant Type1配置之后，还需要通过CS-RNTI PDCCH激活才能使用

37. Idle下，用户可以根据（）来识别Beam  分值1分

CSI-RS

DM-RS

SSB

MIB

正确答案: SSB

38. HARQ-ACK是下列哪个的缩写( )  分值1分

Hybrid automatic repeatrequest acknowledgement

Hybrid automatic request acknowledgement1.

正确答案:

Hybrid automatic repeatrequest acknowledgement

39. NR下，DL Layer mapping的时候当layer数大于（），codeword才是双流  分值1分

3

4

5

6

正确答案: 4

40. NR中下行HARQ最多可以配置多少个进程（）  分值1分

2

4

8

16

正确答案: 16

41. NR小区SA部署时，Initial DL BWP的BW、SCS和CP由下面哪个CORESET定义（）。  分值1分

CORESET0

CORESET1

CORESET2

CORESET3

正确答案: CORESET0

42. 在5G中PDSCH最大调制是（）  分值1分

64QAM

128QAM

256QAM

512QAM

正确答案: 256QAM

43. 下列关于5GNR slot format说法正确的是（）  分值1分

对DL/UL分配的修改以slot为单位

SCS=60KHz时，支持配置Periodic=0.625ms

Cell-specific的单周期配置中，单个配置周期内只支持一个转换点

在R15，UE-specific配置的周期和cell-specific配置的周期可以不一致

正确答案:

Cell-specific的单周期配置中，单个配置周期内只支持一个转换点

44. 对于1个服务小区，基站可以通过专用RRC信令给UE配置多个DL BWP和多个ULBWP，最多各配多少个（）  分值1分

2

4

8

12

正确答案: 4

45. LTE测量NR的RS类型是（）  分值1分

SSB

CSI-RS

Mix of SSB and CSI-RS

CRS

正确答案: SSB

46. 基站带宽为80MHz时，UE信道带宽不可能为（）  分值1分

120MHz

40MHz

20MHz

50MHz

正确答案: 120MHz

47. SCG失败时，下面哪项正确 ()  分值1分

UE悬挂所有的SCG无线承载的SCG传输并向MN上报SCG失败信息，触发RRC连接重建

UE不维持当前MN和SN的测量配置

UE不执行MN和SN配置的测量

SN配置的测量通过MN路由时，在SCG失败时，UE继续上报SN配置测量形成的测量报告

正确答案:

SN配置的测量通过MN路由时，在SCG失败时，UE继续上报SN配置测量形成的测量报告

48. 基站带宽为80MHz时，UE信道带宽不可能为( )  分值1分

90MHz

60MHz

30MHz

50MHz

正确答案: 90MHz

49. 下列哪个选项不属于竞争的随机接入过程（  分值1分

上行数据到达，上行失步

切换

RRC连接重建

定位

正确答案: 定位

50. 下列关于HARQ-ACK码本的说法错误的是（）  分值1分

NR的HARQ-ACK码本包括半静态码本和动态码本

半静态码本是以CBG为单位形成

动态码本是以TB为单位形成

动态码本和半静态码本都是由网络配置的

正确答案: 动态码本是以TB为单位形成

51. 下列哪种PUCCH在频域上占用的资源大于1个PRB( )  分值1分

PUCCH format0

PUCCH format1

PUCCH format2

PUCCH format4

正确答案:  PUCCH format2

52. 下列关于NR slot format说法正确的是（）  分值1分

对DL/UL分配的修改以slot为单位；

SCS=60KHz时，支持配置Periodic=0.625ms；

Cell-specific的单周期配置中，单个配置周期内只支持一个转换

在R15，UE-specific配置的周期和cell-specific配置的周期可以不一致

正确答案: Cell-specific的单周期配置中，单个配置周期内只支持一个转换

53. 以下哪种双周期的组合方式不符合要求  分值1分

0.625ms+0.625ms

1ms+0.5ms

2ms+0.5ms

1.25ms+1.25ms

正确答案: 1ms+0.5ms

54. 以下哪个是用于SRS传输的PHR (C)  分值1分

Type1

Type2

Type3

Type4

正确答案: Type3

55. 目前，NR FR1和LTE共同确定的Gap，Gap pattern有几种()  分值1分

1

2

3

4

正确答案:  4

56. 下列哪几种可以称作SpCell. ()  分值1分

Primarycell

MCGSecondary cell

PSCell

SCGSecondary cell

正确答案:

Primarycell  PSCell

57. 5G NR中有哪几种Raster ( )  分值1分

GlobalRaster

ChannelRaster

SS Raster

正确答案:

GlobalRaster  ChannelRaster  SS Raster

58. 5G的含义包括：无所不在、超宽带、（）的无线接入。  分值1分

低延时

高密度

高可靠

正确答案:

低延时  高密度  高可靠

59. 5G核心网网元包括（）  分值1分

AMF

SMF

UPF

NEF

正确答案:

AMF  SMF  UPF  NEF

60. 5G NR中SSB组成()  分值1分

PSS

SSS

PBCH

CSI-RS

正确答案:

PSS  SSS  PBCH

61. 5G中PUSCH支持的波形包括（）  分值1分

DFT-S-OFDM

CP-OFDM

DFT-OFDM

D.S-OFDM

正确答案:

DFT-S-OFDM  CP-OFDM

62. EN-DC下可以建立哪些SRB ( )  分值1分

SRB0

SRB1

SRB2

SRB3

正确答案:

SRB0  SRB1  SRB2  SRB3

63. 下列对于SUL描述正确的是（）  分值1分

为补充上行覆盖划分的低频band，仅用与上行传输

当DL RSRP高于设定阈值时，在SUL上发起随机接入

支持PUCCH和PUSCH分别在SUL和NUL上发送

R15支持PUSCH同时在normalUL和SUL上传输

正确答案:

为补充上行覆盖划分的低频band，仅用与上行传输  支持PUCCH和PUSCH分别在SUL和NUL上发送

64. 下面属于5G NR下行链路reference signal的是（）  分值1分

Demodulation reference signals for PDSCH

Phase-tracking reference signals for PDSCH

Demodulation reference signals for PDCCH

Demodulation reference signals for PBCH

正确答案:

Demodulation reference signals for PDSCH  Phase-tracking reference signals for PDSCH  Demodulation reference signals for PDCCH  Demodulation reference signals for PBCH

65. NR下， RNA的组成方式有下面哪几种选择( )  分值1分

List ofcells；

List ofRAN areas

List ofTAs

List ofPLMN

正确答案:

List ofcells；  List ofRAN areas

66. 在收到TA Command和应用一个TA Command的之间收到要改变UL BWP，那么UE应该如何处理对应的消息( )  分值1分

UE的TA值基于新激活的UL BWP的子载波间隔计算

UE的TA值基于旧的UL BWP的子载波间隔计算

UE不改变TA值做UL BWP切换

丢弃改变ULBWP的消息，不做BWP切换

正确答案:

UE的TA值基于新激活的UL BWP的子载波间隔计算

67. 当TRS配置的带宽超过其关联BWP的带宽时，UE应该( )  分值1分

在其关联的BWP带宽范围内接收TRS

在TRS配置的带宽范围内接收TRS

在UE支持的最小带宽范围内接收TRS

在小区载波的带宽范围内接收TRS

正确答案:

在其关联的BWP带宽范围内接收TRS

68. NR测量根据RS接收信号的类型可以分为：（）  分值1分

基于SSB的测量

基于CSI的测量

基于CSI-RS的测量

基于PSS的测量

正确答案:

基于SSB的测量  基于CSI-RS的测量

69. 5G方位角规划原则不正确的是（  分值1分

为覆盖更好，天线主瓣和道路的夹角越小越好。

天线主瓣朝向用户密集区域

同站两个扇区夹角不要小于90度

天线主瓣不要朝向湖面、江面等区域

正确答案:

为覆盖更好，天线主瓣和道路的夹角越小越好。

70. 下面哪些RB可以配置不同的PDCP Version ( )  分值1分

SRB1

SRB2

MNterminated MCG Bearer

SNterminated MCG Bearer

正确答案:

SRB1  SRB2  MNterminated MCG Bearer

71. 5G SA试验网开通时，本地维护工具LMT应连接（ ）板进行调测开通。  分值1分

HBPOD

BPOA

HSCTD

SCTF

正确答案:  HSCTD

72. LTE基站启动之后，会自动加载哪个配置文件（  分值1分

cur.cfg

init.cfg

ncfg

ndfg

正确答案:  cur.cfg

73. 在模拟通信系统中，其系统有效性可通过（ ）进行度量  分值1分

频带利用率

传输速率

传输频带

输出信噪比

正确答案:  传输频带

74. 在通信系统中,加密编码的目的是保证通信的（  分值1分

安全性

可靠性

经济性

有效性

正确答案:  安全性

75. 5G NR初始随机接入过程中那条消息表示竞争解决 （ ）  分值1分

MSG2

MSG4

MSG5

MSG3

正确答案: MSG4

76. 关于additional DMRS以下说法正确的是（）  分值1分

对于PDSCHmapping typeB 最多支持1个additionalDMRS。

对于PDSCHmapping typeA 最多支持3个additionalDMRS。

对于double-symbolfront-loaded DMRS，如果Maxlength=2，那么additional DMRS个数最多可以为2。

additionalDMRS的位置是由PDSCH duration及additional DMRS的个数共同决定的。

正确答案:

对于PDSCHmapping typeB 最多支持1个additionalDMRS。  对于PDSCHmapping typeA 最多支持3个additionalDMRS。  additionalDMRS的位置是由PDSCH duration及additional DMRS的个数共同决定的。

77. 与PUSCH有关的上行参考信号有哪些（）  分值1分

DM-RS

PT-RS

CSI-RS

SRS

正确答案:

DM-RS  PT-RS

78. 车载测试不需要哪些工具（ ）  分值1分

测试终端

GPS

罗盘

测试笔记本

正确答案:

罗盘

79. 用于PUSCH的上行控制信息包括（  分值1分

SR

HARQ-ACK

CSI part1

CSI part 2

正确答案:

HARQ-ACK  CSI part1

80. 从一个SS/PBCH block，UE至少可以获取如下哪些信息（）  分值1分

OFDMsymbol index

slot indexin a radio frame

radioframe number

Periodicityof SS burst set

正确答案:

OFDMsymbol index  slot indexin a radio frame

81. 一个PDCCH CORESET可以支持几个symbol（）  分值1分

1

2

3

4

正确答案:

1  2  3

82. MCGfailure 后，下面正确的是 ( )  分值1分

安全模式已建立情况下，启动重建流程；

安全模式已建立情况下，回IDLE

安全模式未建立情况下，启动重建流程

安全模式未建立情况下，回IDLE

正确答案:

安全模式已建立情况下，启动重建流程；  安全模式未建立情况下，回IDLE

83. TD-LTE系统中，以下哪项可以认为测试无线环境为中点（  分值1分

RSRP=-75dB，SINR=30

RSRP=-105dB，SINR=0

RSRP=-100dB，SINR=10

RSRP=-85dB，SINR=22

正确答案:

RSRP=-100dB，SINR=10

84. 关于5G RLM下面描述正确的是（  分值1分

至少有一个资源比Q_out好，就上报IS

至少有一个资源比Q_in好，就上报IS

所有资源都比Q_out差，就上报OOS

所有资源都比Q_in差，就上报OOS

正确答案:

至少有一个资源比Q_out好，就上报IS  至少有一个资源比Q_in好，就上报IS

85. 在优化工作中前台测试软件中所能查看的信令是（ ）层的信 令  分值1分

L3

SDAP

L1

L1

正确答案:

L3

86. LTE系统一共有（ ）组PSS序 列  分值1分

12

128

3

168

正确答案:

3

87. LTE中下行采用的多址技术为（ ）  分值1分

SC-FDMA

CDMA

FDMA

OFDMA

正确答案:

OFDMA

88. 5G SA场景下，cell ID的取值范围是（ ）。  分值1分

0-63

0-11

0-127

0-255

正确答案:

0-11

89. 关于LTE系统中小区间干扰协调ICIC的说法错误的是（ ）  分值1分

从资源调度的周期区分：静态分配、半静态分配、动态分配和协调调度

软频率复用不能采用协调调度方式

调度周期越短，对于系统的性能要求越低。

ICIC以牺牲小区边缘资源来控制干扰情况。

正确答案:

调度周期越短，对于系统的性能要求越低。

90. LTE网络中，eNodeB之间可以配置接口，从而实现移动性管理，该接口名称是（ ）  分值1分

X2

S2

S1

X1

正确答案:

X2

91. 手机最先通过（ ）设备接入到移动通信网 络  分值1分

基站控制器

基站

交换机

位置寄存器

正确答案:

基站

92. 在3GPP R8版本中，LTE设计指标为：上行速率要达到（ ），下行速率要达到（ ）,无线接入网络用户面环延时低于（ ）  分值1分

40Mbit/s，100Mbit/s，10ms

50Mbit/s，50Mbit/s，2ms

50Mbit/s，100Mbit/s，10ms

40Mbit/s，50Mbit/s，2ms

正确答案:

50Mbit/s，100Mbit/s，10ms

93. 上下行解耦网络部署时，网络侧为UE选择NR上行或SUL作为上行链路时通过（ ）消息指示UE要接入的上行链路？  分值1分

RRC连接建立

SIP消息

RRC重配置

RRC重配置

正确答案:

RRC重配置

94. LTE中下面那些信道采用REG的资源分配方式（ ）  分值1分

PCFICH

PHICH

PBCH

PDCCH

正确答案: PCFICH  PHICH

95. LTE基站启动之后，会自动加载哪个配置文件（ ）  分值1分

cur.cfg

init.cfg

ndfg

ncfg

正确答案:

cur.cfg

96. LTE系统中Attach accept 通过以下哪条RRC消息携带（ ）  分值1分

RRC Connection Setup Complete

RRC Connection Setup

RRC Connection Reconfiguration Complete

RRC Connection Reconfiguration Complete

正确答案:

RRC Connection Reconfiguration Complete

97. LTE系统中核心网网元SGW和PGW之间接口可能为（ ）  分值1分

S1

S8

S8

S10

正确答案:

S8  S8

98. 通信系统中，信道中噪声按照性质分类可分为（ ）  分值1分

起伏噪声

窄带噪声

自然噪声

脉冲噪声

正确答案:

起伏噪声  窄带噪声  脉冲噪声

99. TD-lTE网格测试中，需要优化解决的问题包括（ ）  分值1分

重叠覆盖问题

峰均比提升

SINR指标提升

PCI模三干扰问题

正确答案:

重叠覆盖问题  SINR指标提升  PCI模三干扰问题

100. HDPSD板卡插在以下哪个槽位？（ ）  分值1分

1、2

7、8

7、8

4、5

正确答案:

4、5