宏站测试报告

营子大杖子乡山村东L800

目录

1.	基站基本信息	1

1.1	基站图片	1

1.1.1	基站总体照片	1

1.1.2	单扇区照片	1

1.1.3	环境照片	2

1.2	基站信息	3

2.	周围站点分布图	4

3.	测试优化结果	4

3.1	定点测试结果	4

3.1.1	2452频点(800M)	4

3.2	绕站DT测试结果	5

3.2.1	2452频点（800M）	5

3.3	单PCI覆盖图	7

3.3.1	小区1、PCI=0	8

4.	结论	8

5.	附件	9

5.1	发现问题列表	9

5.2	天馈参数、系统参数调整列表	9

- 基站基本信息

  - 基站图片

    - 基站总体照片

- 单扇区照片

1扇区基站照片                      1扇区方向图片

- 环境照片

- 基站信息

| 站点基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eNodeB Name |  | eNodeB ID | Cell ID |  |  | Latitude纬 |  | Longitude经 |  | Height (m) | Azimuth (°) |  |  | E-Tilt (°) | M-Tilt (°) |
| 营子大杖子乡山村东L800 |  | 557947 | 144 |  |  | 40.567631 |  | 118.022121 |  | 40 | 120 |  |  | 0 | 6 |
| 小区配置信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cell Name | eNodeB ID | Cell ID |  |  | Frequencny Band |  | ARFCN | BW (MHz) | RS power | TAC | PCI | PRACH |  | 传输带宽 (Mbps) |  |
| 营子大杖子乡山村东H-0-L800 | 557947 | 144 |  |  | 3 |  | 2452 | 15 | 16.9 | 5310 | 0 | 3 |  | 15 |  |
| 测试环境&测试设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | 规格 |  |  |
| eNodeB |  |  |  | 承德富城路星河国际 |  |  |  |  | P52 |  |  |  |  |  |  |
| 路测软件 |  |  |  | pioneer10.2.0.2 |  |  |  |  | V4.50 Release |  |  |  |  |  |  |
| 路测分析软件 |  |  |  | pioneer10.2.0.2 |  |  |  |  | V4.50 Release |  |  |  |  |  |  |
| 测试终端 |  |  |  | ZTE MF825C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPS |  |  |  | 环天GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试电脑 |  |  |  | Samsung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FTP 服务器 |  |  |  | 222.223.192.230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 周围站点分布图

- 测试优化结果

- 定点测试结果

- 2452频点(800M)

| 指标分类 | KPI名称 |  | 单位 | 验收通过标准 | 测试结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cell 1 |  | Cell 2 |  | Cell 3 |  |
| RF测试情况 | Serving PCI |  |  | NA | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Serving RSRP |  | dBm | NA | -90.16 |  |  |  |  |  |
|  | Average SINR |  | dB | NA | 17.03 |  |  |  |  |  |
| Attach | Attach Attempt |  | time | NA | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Attach Failure |  | time | NA | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Attach Success Ratio |  | % | 100 | 100% |  |  |  |  |  |
| Detach | Detach Attempt |  | time | NA | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Detach Failure |  | time | NA | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Detach Success Ratio |  | % | 100 | 100% |  |  |  |  |  |
| Ping (32bytes) | Ping Attempt |  | time | NA | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Ping Failure |  | time | NA | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Ping Success Ratio |  | % | 100 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Ping Lantency Aver. |  | ms | 30 | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Ping Lantency Min. |  | ms | NA | 22 |  |  |  |  |  |
|  | Ping Lantency Max. |  | ms | NA | 26 |  |  |  |  |  |
| FTP Througput | FTP DL Throughput Aver. |  | Mbps | 70 | 21.5 |  |  |  |  |  |
|  | FTP DL Throughput Max. |  | Mbps | NA | 29.1 |  |  |  |  |  |
|  | FTP DL Throughput Min. |  | Mbps | NA | 0 |  |  |  |  |  |
|  | FTP UL Throughput Aver. |  | Mbps | 30 | 9.95 |  |  |  |  |  |
|  | FTP UL Throughput Max. |  | Mbps | NA | 16 |  |  |  |  |  |
|  | FTP UL Throughput Min. |  | Mbps | NA | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 通过/失败 |  |  |  | R | □ | R | R | R | R |

- 绕站DT测试结果

- 2452频点（800M）

- Serving Cell RSRP

- Serving Cell SINR

- PBM Downlink Band	width

- PBM Uplink Bandwidth

- 单PCI覆盖图

整体Serving Cell PCI覆盖情况如下：

- 小区1、PCI=0

Serving RSRP for PCI         Serving SINR for PCI

- 结论

经过测试以及核查站点信息，该基站整体运行情况良好，各小区覆盖合理，与周围基站切换正常；接入成功率、PING时延及数据业务上传、下载速率达到验收通过标准，可以正式入网运行。

- 附件

- 发现问题列表

| 序号 | 问题现象 | 解决方案 | 是否完成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

（或插入Excel表）

- 天馈参数、系统参数调整列表

| 序号 | 参数名称 | 小区0 | 小区1 | 小区2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | → | → | → |
| 2 |  | → | → | → |
| 3 |  |  |  |  |

（或插入Excel表）

| 附件：2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LTE基站性能验收表 |  |  |
| 基站名称： |  | 验收日： |  |
| 检查项目 | 规范要求 | 检查结果 | 验收结论 |
| 1.天馈工参和基站参数 | 天馈工参和基站参数的配置与网络发展部提供明细一致 | 通过▇ |  |
|  |  | 不通过□ |  |
| 2.PCI配置和天线连接 | 各小区PCI配置和天线连接匹配 | 通过▇ 不通过□ |  |
| 3.Attach和接入 | Attach和接入均正常 | 通过▇ 不通过□ |  |
| 4．Ping时延 | 用户面ping时延正常 | 通过▇ 不通过□ |  |
| 5．上传、下载速率 | 各小区上传、下载速率正常 | 通过▇ 不通过□ |  |
| 6．小区间切换 | 各小区间及与其他基站的切换正常 | 通过▇ 不通过□ |  |
| 7．小区覆盖 | 各小区覆盖正常 | 通过▇ 不通过□ |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 验收人（签字）： |  |  |  |