LTE现阶段常用参数详解

- 功率相关参数

  - Pb（天线端口信号功率比 ）

功能含义：Element）和TypeA PDSCH EPRE的比值。该参数提供PDSCH EPRE（TypeA）和PDSCH EPRE（TypeB）的功率偏置信息（线性值）。用于确定PDSCH（TypeB）的发射功率。若进行RS功率boosting时，为了保持Type A 和Type B PDSCH中的OFDM符号的功率平衡，需要根据天线配置情况和RS功率boosting值根据下表确定该参数。 1，2，4天线端口下的小区级参数ρB/ρA取值：

PB  1个天线端口   2个和4个天线端口

0        1             5/4

1       4/5             1

2       3/5            3/4

3       2/5            1/2

对网络质量的影响：PB取值越大，RS功率在原来的基础上抬升得越高，能获得更好的信道估计性能，增强PDSCH的解调性能，但同时减少了PDSCH（Type B）的发射功率，合适的PB取值可以改善边缘用户速率，提高小区覆盖性能。

取值建议：1

  - Pa（不含CRS的符号上PDSCH的RE功率与CRS的RE功率比）

功能含义：不含CRS的符号上PDSCH的RE功率与CRS的RE功率比

对网络质量的影响：在CRS功率一定的情况下，增大该参数会增大数据RE功率

取值建议：-3

1.3、PreambleInitialReceivedTargetPower（初始接收目标功率(dBm)）

功能含义：表示当PRACH前导格式为格式0时，eNB期望的目标信号功率水平，由广播消息下发。

对网络质量的影响：该参数的设置和调整需要结合实际系统中的测量来进行。该参数设置的偏高，会增加本小区的吞吐量，但是会降低整网的吞吐量；设置偏低，降低对邻区的干扰，导致本小区的吞吐量的降低，提高整网吞吐量。

取值建议：-100dBm~-104dBm

1.4、PreambleTransMax（前导码最大传输次数）

功能含义：该参数表示前导传送最大次数。

对网络质量的影响：最大传输次数设置的越大，随机接入的成功率越高，但是会增加对邻区的干扰；最大传输次数设置的越小，存在上行干扰的场景随机接入的成功率会降低，但是会减小对邻区的干扰

取值建议：n8，n10

1.5、powerRampingStep（功率调整步长）

功能含义：表示PRACH重新接入时的功率攀升步长。PRACH经过多次接入都没有接入成功，就需要相应增加功率步长，保证用户的成功接入。

对网络质量的影响：调整后保证UE接入成功率。该参数设置的偏高，会增加本小区的吞吐量，但是会降低整网的吞吐量；设置偏低，降低对邻区的干扰，导致本小区的吞吐量的降低，提高整网吞吐量

取值建议：dB2，dB4

1.6、P-max（UE最大发射功率）

功能含义： UE最大发射功率

对网络质量的影响：基本配置参数，若UE发射功率偏低，会导致随机接入失败概率增加。

取值建议：23dBm

1.7、p0-NominalPUCCH（PUCCH标称Po值(dBm)）

功能含义：在开环功控中，需要进行Po _PUCCH的设置，用来计算PUCCH UE侧的发射功率。这里把Po _PUCCH分为小区级Po_NOMINAL_PUCCH和UE级PO_UE_PUCCH两部分。Po_NOMINAL_PUCCH表示对PUCCH的DCI格式1a（ACK/NACK），eNB期望的目标信号功率水平。

对网络质量的影响：该参数的设置和调整需要结合实际系统中的测量来进行。P0NominalPUCCH设置的过高，会增加本小区的吞吐量，但是会降低整网的吞吐量；P0NominalPUCCH设置偏低，降低对邻区的干扰，导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议：-100dBm~ -105dBm

(同时要求：须开启上行PUCCH闭环功控)

1.8、deltaF-PUCCH-Format1（PUCCH格式1的偏置）

功能含义：该参数表示PUCCH格式1的Delta值。

对网络质量的影响：增大该值，可以增加PUCCH发射功率，会增加本小区的吞吐量，但是会降低整网的吞吐量；减小该值，降低对邻区的干扰，导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量

取值建议：0

1.9、deltaF-PUCCH-Format1b（PUCCH格式1b的偏置）

功能含义：该参数表示PUCCH格式1b的Delta值。

对网络质量的影响：增大该值，可以增加PUCCH发射功率，会增加本小区的吞吐量，但是会降低整网的吞吐量；减小该值，降低对邻区的干扰，导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议：3

1.10、deltaF-PUCCH-Format2（PUCCH格式2的偏置）

功能含义：该参数表示PUCCH格式2的Delta值。

对网络质量的影响：增大该值，可以增加PUCCH发射功率，会增加本小区的吞吐量，但是会降低整网的吞吐量；减小该值，降低对邻区的干扰，导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议：1

1.11、deltaF-PUCCH-Format2a（PUCCH格式2a的偏置）

功能含义：该参数表示PUCCH格式2a的Delta值。

对网络质量的影响：增大该值，可以增加PUCCH发射功率，会增加本小区的吞吐量，但是会降低整网的吞吐量；减小该值，降低对邻区的干扰，导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议：2

1.12、deltaF-PUCCH-Format2b（PUCCH格式2b的偏置）

功能含义：该参数表示PUCCH格式2b的Delta值。

对网络质量的影响：增大该值，可以增加PUCCH发射功率，会增加本小区的吞吐量，但是会降低整网的吞吐量；减小该值，降低对邻区的干扰，导致本小区的吞吐量的降低,提高整网吞吐量。

取值建议：2

1.13、Alpha（部分路损补偿系数）

功能含义：表示PUSCH功率控制部分补偿因子。α=1时为全路径补偿。

对网络质量的影响：配置时需要考虑网络的平均吞吐量和边缘速率，选择一个最佳的Alpha，如果需要保证本小区的吞吐量性能，将Alpha设置的相对较大；如果需要保证整网吞吐量的性能，将Alpha设置的相对较小。

取值建议：0.8(同时要求：须开启上行PUSCH闭环功控)

1.14、P0NominalPusch（非持续调度期望功率）

功能含义：在开环功控中，需要进行PO _PUSCH的设置，用来计算PUSCH UE侧的发射功率。这里把PO _PUSCH分为小区级PO_NOMINAL_PUSCH和用户级PO_UE_PUSCH两部分。PO_NOMINAL_PUSCH表示eNB期望的目标信号功率水平。

对网络质量的影响： PO_NOMINAL_PUSCH设置的偏高，增加本基站级的吞吐量，同时增加了对邻区的干扰，降低整网的吞吐量；PO_NOMINAL_PUSCH设置偏低，降低对邻区的干扰，但是会导致本基站级的吞吐量的降低。

取值建议：-87(同时要求：须开启上行PUSCH闭环功控)

1.15、deltaMCS-Enabled（是否根据不同MCS格式的差异调整UE发射功率的开关）

功能含义： 1对应KS=1.25；0对应KS=0。KS=0对应ΔTF=0，KS=1.25对应使能基于MCS的上行功率调整，KS由RRC层下发。

对网络质量的影响： KS=0，只能通过闭环TPC命令调整发射功率；KS=1.25，可以通过调度选择不同的MCS方式来调整放射功率，快速自适应信道变化，提高基站级吞吐量。

取值建议：en0

- 小区选择重选相关参数

2.1、q-RxLevMin（小区最低接收电平）

功能含义：小区最低接收电平，应用于小区选择准则（S准则）的判决公式。用来控制E-UTRA小区选择的难易程度。，用于计算ThreshXhigh和ThreshXlow，即是根据最小接入电平+取值（*2）得到相关参数值

对网络质量的影响：参数调整对网络性能的影响：增加某小区的该值，使得该小区更难符合S规则，更难成为Suitable Cell，选择该小区的难度增加，反之亦然。该参数取值应使得被选定的小区能够提供业务的信号质量要求。配置过低，容易导致重选过早；配置过高，容易导致重选难以满足，从而重选不及时而脱网。

取值建议：-120dBm～-124dBm

2.2、s-IntraSearch（空闲态终端启动同频小区测量的门限）

功能含义：空闲态终端启动同频小区测量的门限，为同频小区选择做准备，以高于Qrxlevmin一定dB值来表征，用于控制空闲态终端启动同频测量的时间，减少终端不必要的重选，以避免不必要的功耗

对网络质量的影响：需要基于原同频网络实际切换区域统计来设定，比如本小区相关的移动切换门限在-80dBm~-110dBm之间，则小区重选门限需要在-80dBm以上，意味着要求Qrxlevmeas>-80dBm，参考q-RxLevMin=-124dBm，则要求SIntraSearchP=22，过低可能导致终端不能及时重选到合适的小区，过高则影响终端功耗

取值建议：-82dBm

2.3、s-NonIntraSearch（空闲态终端启动异频小区测量的门限）

功能含义：网络中有两个或两个以上的频点，且允许终端在这些频点间进行移动，空闲态终端启动异频小区测量的门限，为异频小区选择做准备，以高于Qrxlevmin一定dB值来表征，用于控制空闲态终端启动异频测量的时间，减少终端不必要的重选，以避免不必要的功耗

对网络质量的影响：需要基于原异频网络的重叠覆盖情况，不同频点间的优先级关系及不同频点网络的负载规划要求来设定，过低可能导致终端不能及时重选到合适频点的小区，过高则影响终端功耗

取值建议：-82dBm

2.4、q-Offset（目标候选小区与当前驻留小区间的偏置量）

功能含义：目标候选小区与当前驻留小区间的偏置量

对网络质量的影响：同频小区和同优先级小区重选判决，用于调整重选难易程度，减少乒乓效应，其它参数一定的情况下，增加偏置量，即增加同频或异频同优先级小区重选的难度，反之亦然

取值建议：1~2dB

2.5、q-Hyst（小区重选迟滞值）

功能含义：小区重选迟滞值

对网络质量的影响：小区重选迟滞，该参数表示UE在小区重选时，服务小区测量量的迟滞值，该参数和小区所在环境的慢衰落特性有关，慢衰落方差越大，迟滞值应越大，迟滞值越大，服务小区的边界越大，则越难重选到邻区。用于调整重选难易程度，减少乒乓效应。配置过大，容易导致重选不及时，若此时终端发起连接建立，则可能会引起RRC连接建立失败。

取值建议：1~2dB

2.6、Treselection（小区重选定时器时长）

功能含义：小区重选定时器时长

对网络质量的影响：该参数表示EUTRAN小区重选时间，用来控制同频小区重选事件的触发，当新小区在同频小区和同优先级小区重选评估时间内始终优于服务小区且UE在当前服务小区驻留超过1秒时，UE将会重选该小区其它参数一定的情况下，增加迟滞，即增加同频小区重选的难度，反之亦然

取值建议：1s~2s

2.7、CellReselectionPriority（服务小区重选优先级）

功能含义：当前服务频率的优先级, 用于提高某些频率的使用效率。

对网络质量的影响：参数调整对网络性能的影响：增大该值，减小UE重选到其它频点小区的概率，反之亦然。

取值建议：

- 切换相关参数

3.1、a3-offset（候选目标小区信号强度与服务小区信号强度间的差值）

功能含义：该参数表示同频切换中邻区质量高于服务小区的偏置值。该参数表示A3事件中邻区高于服务小区的偏置值，用来确定邻近小区与服务小区的边界，该值越大，表示需要目标小区有更好的服务质量才会发起切换

对网络质量的影响： Offset的设置是为了调节切换的难易程度，该值与测量值相加用于事件触发和取消的评估，增加该参数，将增加A3事件触发的难度，延缓切换；减小该参数，则降低A3事件触发的难度，提前进行切换

取值建议：1~2dB

3.2、a3-ofs（目标候选小区所在频点的偏置量）

功能含义：可使对应频点上的目标候选小区信号强度被低估（副值）或高估（正值），加快或延迟终端从当前小区所在频点切换到该频点上的小区

对网络质量的影响：

取值建议：1~2dB

3.3、a3-ofn（目标候选小区所在频点的偏置量）

功能含义：可使对应频点上的目标候选小区信号强度被低估（副值）或高估（正值），加快或延迟终端从当前小区所在频点切换到该频点上的小区

对网络质量的影响：

取值建议：1~2dB

3.4、A3-Time-to-trigger（A3事件满足的持续时间）

功能含义：该参数表示同频切换测量事件的时间迟滞。当A3事件满足触发条件时并不立即上报，而是该参数在指定的时间内始终满足事件触发条件才上报该事件，减少此测量结果的偶然性触发过多的事件上报，并降低平均切换次数和误切换次数，防止不必要切换的发生

对网络质量的影响：延迟触发时间的设置可以有效减少平均切换次数和误切换次数，防止不必要切换的发生。延迟触发时间越大，平均切换次数越小，但延迟触发时间的增大会增加掉话的风险。

取值建议：320~640

3.5、A3-hysteresis（候选目标小区信号强度在与服务小区信号强度间差值需要持续满足的区间）

功能含义：该参数表示同频切换测量事件的迟滞，可减少由于无线信号波动（衰落）导致的对小区切换评估的频繁解除与触发，降低乒乓切换以及误判，该值越大越容易防止乒乓和误判

对网络质量的影响：增大迟滞Hys，将增加A3事件触发的难度，延缓切换，影响用户感受；减小该值，将使得A3事件更容易被触发，容易导致误判和乒乓切换。

取值建议：1~2dB

3.6、

功能含义：

对网络质量的影响：。

取值建议：

功能含义：

对网络质量的影响：。

取值建议：

功能含义：

对网络质量的影响：。

取值建议：

功能含义：

对网络质量的影响：。

取值建议：

功能含义：

对网络质量的影响：。

取值建议：

功能含义：

对网络质量的影响：。

取值建议：

功能含义：

对网络质量的影响：。

取值建议：