信息工程学院

通信工程设计作业

2025  ~ 2026    学年 第  一 学期

课程名称     通信工程设计

学生院系     信息工程学院

专    业       通信工程

班    级      22通信2班

姓    名        张国斌

学    号      2209735010

指导教师        彭泓森

选择题

单选

1.  通信工程图纸中 ,  实线通常表示（   ）

A.  信号线  B.  电源线  C.  可见轮廓线  D.  辅助线

2.  标注尺寸的四要素不包括  （   ）

A.  尺寸线  B.  尺寸界线  C.  尺寸数字  D.  尺寸符号

3.  以下哪种线型用于表示地下电缆 （   ）

A.  虚线  B.  点划线  C.  双点划线  D.  波浪线

4.  通信机房平面图中 ,  门的开启方向用 （   ）  表示。

A.  箭头  B.  线段   C.  弧线  D.  文字说明

5.  比例  1:50  表示（   ）

A.  图上  1  厘米代表实际  50  厘米     B.  图上  1  厘米代表实际  50  米

C.  图上  50  厘米代表实际  1  厘米     D.  图上  50  米代表实际  1  米

6.  通信线路图中 ,  杆路的符号是 （   ）

A.  直线  B.  三角形  C.  圆形  D.  正方形

7.  标注角度时 ,  角度数字的书写方向是 （   ）

A.  水平  B.  垂直  C.  随角度倾斜  D.  任意

8.  绘制通信设备框图时 ,  一般用 ( )  表示设备。

A.  矩形框  B.  圆形框  C.  菱形框  D.  梯形框

9.  通信工程制图中 ,  文字标注的字体一般采用 ( )

A.  宋体  B.  黑体  C.  楷体  D.  长仿宋体

10.  通信线路图中 ,  电缆的弯曲半径一般不小于电缆外径的 ( )  倍。

A. 5 		B. 10	 C. 15 		D. 20

11.  下列哪种线型是粗实线（   ）

A.  细实线     	B.波浪线       C.  可见轮廓线 		D.  中心线

12.  视图中，左视图反映物体的（   ）

A.  上下和左右		B.  前后和左右		C.  上下和前后		D.  左右

13.  点在直线上，点的投影（   ）

A.  不一定在直线的投影上		B.  一定在直线的投影上

C.  可能在直线投影外		D.  与直线投影无关

14.  平面与投影面垂直时，其投影为（   ）

A.  实形		B.  直线		C.  类似形		D.  曲线

15.  尺寸数字一般应注写在尺寸线的（   ）

A.  上方		B.  下方		C.  中断处		D.  任意位置

16.  比例  2:1  是（   ）比例。

A.  放大		B.  缩小		C.  原值		D.  不确定

17.  尺寸界线一般应与尺寸线（   ）

A.  平行		B.  垂直		C.  倾斜		D.  重合

18.  下面哪个对象不可以使用PLINE命令来绘制（   ）

A、直线		B、圆弧		C、具有宽度的直线		D、椭圆弧

19.  下列目标选择方式中，哪种方式可以快速全选绘图区中所有的对象：（   ）

A、ESC		B、BOX		C、ALL		D、ZOOM

20.  可以通过下面哪个系统变量控制点的样式:（   ）

A、PDMODE		B、PDSIZE		C、PLINE		D、POINT

21.  下列哪个命令，能够既刷新视图，又刷新计算机图形数据库

A、Redraw		B、Redrawall		C、Regen		D、Regenmode

22.  应用相切、相切、相切方式画圆时：（   ）

A、相切的对象必须是直线		B、不需要指定圆的半径和圆心

C、从下拉菜单激活画圆命令	D、不需要指定圆心但要输人圆的半径

23.  图案填充操作中（   ）

A只能单击填充区域中任意一点来确定填充区域 B所有的填充样式都可以调整比例和角度

C图案填充可以和原来轮廓线关联或者不关联  D图案填充只能一次生成，不可以编辑修改

- 对齐标注命令中标注的尺寸是将尺寸线与两尺寸界线原点的边线相（   ）。

A、平行		B、垂直		C、重合		D、倾斜45°

25.  （   ）是指所绘图形对象沿Z轴方向拉伸的厚度。

A、拉伸厚度		B、扫掠		C、延伸		D、标高

26.  在绘图时，如果（   ）值为0，输入坐标时可省略。

A、X轴		B、Y轴		C、X轴和Y轴		D、Z轴

27.  使用复制命令复制对象时，都是相对于（   ）进行位移。

A、距离		B、基点		C、图形顶点		D、坐标原点

28.  在AutoCAD中，使用 （   ）可以在打开的图形间来回切换,但是，在某些时间较长的操作(例如重生成图形)期间不能切换图形。

A、Ctrl + F9 键或Ctrl +Shift 键		B、Ctrl+ F8键或Ctrl +Tab键

C、Ctrl+F6键或Ctrl +Tab键			D、Ctrl+F7键或Ctrl+Lock

29.  在命令行中输入“Zoom”，执行【缩放】命令。在命令行“指定窗口角点，输入比例因子 (nX或nXP)，或[全部(A)／中心点(C)／动态(D)／范围(E)／上一个

(P)／比例(S)／窗口(W)]<实时>：”提示下，输入（   ），该图形相对于当前视图

缩小一半。

A、-0.5nxp		B、0.5x		C、2nxp		D、2x

30.  [缩放] (Z00M)命令在执行过程中改变了（   ）

A、图形的界限范围大小		B、图形的绝对坐标

C、图形在视图中的位置		D、图形在视图中显示的大小

31.  （   ）图形采用贝赛尔方式控制角点。

A、多线		B、多段线		C、样条曲线		D、圆弧

32.  使用倒角命令时应先设定倒角（   ），然后再指定倒角线。

A、距离		B、斜度		C、边界		D、顺序

33.  椭圆对象没有（   ）参数。

A、中心点		B、直径		C、长半轴		D、短半轴

34.  通信建设单项工程费由（   ）组成。

A ）建筑安装工程费、工程建设其他费  B ）直接工程费、工程建设其他费、预备费

C ）工程费、工程建设其他费、预备费  D ）工程建设费、预备费、企业管理费

- 设备购置费用是指（   ）

A 设备采购时的实际成交价  		B 设备采购

C 设备在工地仓库出仓之前发生的费用之和		 D 设备在运抵工地之前发生的费用之和

- 在编制概、预算时（    ）作为运营费处理。

A 生产准备费、维护工器具购置费 B 研究试验费、供电贴费

C 贴补费、新技术培训费  D 仪器仪表使用费、建设单位管理费

- 建设项目总概算是根据所包括的（    ）汇总编制而成的。

A   单项工程概算  B 单位工程概算  C 分布工程  D 分项工程

- 一阶段设计编制   （    ）

A ）概算  B ）施工图预算（含预算费）  C ）施工预算  D ）估算

- 下面那个不属于通信线路勘察所用工具？（    ）

- 望远镜 B.地阻测距仪 C.测距仪 D.光时域反射仪

- 由标准方向北端起顺时针至某一直线的水平称为该直线的方位角，其取值范围为（    ）。

A.0°~270° B. 0°~240°

C. 0°~180° D. 0°~360°

41. 当采用A4图纸绘图时，其图框尺寸（B*L）为（   ）

| A、50*30 | B、594*841 | C、420*594 | D、297*420 | E、210*297 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

42. 当采用A3图纸绘图且横向排列时，其侧边框距c和装订侧边框距a分别为（   ）

| A、10，5 | B、10，25 | C、5，25 | D、5，10 | E、25，10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 工程图纸中，实线【 】的一般用途是（   ）

A、基本线条：图纸主要内容用线，可见轮廓线

B、辅助线条：屏蔽线，机械连接线、不可见轮廓线、计划扩展内容用线

C、图框线：表示分界线、结构图框线、功能图框线、分级图框线

D、辅助图框线：表示更多的功能组合或从某种图框中区分不属于它的功能部件

44.  工程图纸中，虚线【 】的一般用途是（   ）

A、基本线条：图纸主要内容用线，可见轮廓线

B、辅助线条：屏蔽线，机械连接线、不可见轮廓线、计划扩展内容用线

C、图框线：表示分界线、结构图框线、功能图框线、分级图框线

D、辅助图框线：表示更多的功能组合或从某种图框中区分不属于它的功能部件

45.  图线的宽度从以下那些宽度选用0.25，0.35，0.5，（   ），（   ），1.4等

A、0.7，1.0 B、0.65，1.0 C、0.7，0.9 D、0.6，0.9

46.  通信线路勘察中，测量杆距一般使用（   ）。

A.  皮尺  B.  全站仪  C. GPS D.  激光测距仪

47.  以下哪种不属于通信管道的管材（   ）。

A.  钢管  B.  水泥管  C.  铸铁管  D.  塑料管

48.  通信机房勘察时，首先要确定的是（   ）。

A.  机房面积  B.  电源位置  C.  设备布局  D.  机房入口

49.  进行无线基站勘察时，对天线安装高度要求主要考虑（   ）。

A.  美观  B.  覆盖范围  C.  便于维护  D.  成本

50.  通信勘察中，对于现有通信设施的资料收集不包括（   ）。

A.  设备型号  B.  维护记录  C.  安装时间  D.  设备价格

51.  在通信线路路由选择时，应尽量避免（   ）。

A.  公路  B.  铁路  C.  居民区  D.  强电力线路

52.  通信设计勘察报告不包括以下哪项内容（   ）。

A.  勘察目的  B.  勘察方法  C.  施工人员安排  D.  勘察结果

53.  以下哪种测试不属于通信线路勘察中的电气性能测试（   ）。

A.  绝缘电阻测试  B.  耐压测试  C.  接地电阻测试  D.  光纤长度测试

54.  通信机房的接地系统中，保护接地电阻应不大于（   ）。

A. 1Ω	 B. 4Ω	 C. 10Ω 	D. 20Ω

55.  无线通信勘察中，对建筑物穿透损耗影响最大的是（   ）。

A.  建筑材料  B.  建筑物高度  C.  建筑物层数  D.  建筑物朝向

多选

1.  通信工程制图的基本规范包括 (        )

A.  图纸幅面  B.  比例  C.  图线  D.  字体

2.  以下属于通信工程图纸类型的有  (        )

A.  机房平面图  B.  线路图  C.  系统框图  D.  原理图

3.  尺寸标注的原则有  (        )

A.  正确  B.  完整  C.  清晰  D.  合理

4.  通信工程制图中 ,  常用的图线有 (        )

A.  实线  B.  虚线  C.  点划线  D.  双点划线

5.  绘制通信机房平面图时 ,  需要标注的内容有  (        )

A.  设备位置  B.  门窗位置  C.  尺寸  D.  地面材料

6.  通信线路图中 ,  需要标注的信息有  (        )

A.  杆路位置   B.  电缆型号  C.  电缆长度  D.  接头位置

7.  系统框图中 ,  常用的图形符号有  (        )

A.  矩形框  B.  圆形框  C.  箭头  D.  线条

8.  通信工程制图中 ,  文字标注应注意 (        )

A.  字体大小合适  B.  位置准确  C.  排列整齐  D.  颜色一致

9.  绘制通信设备安装图时 ,  应包括  (        )

A.  设备外形  B.  安装尺寸  C.  连接关系  D.  设备编号

10.  通信工程图纸的审核要点包括  (        )

A.  图形是否准确  B.  标注是否完整  C.  比例是否合适  D.  图面是否整洁

11.  下列属于绘图工具的有 (        )

A.  铅笔 		B.  三角板		C.  圆规			D.  图纸

12.  视图的分类包括 (        )

A.  主视图		B.  后视图		C.  仰视图		D.  右视图

12.  尺寸标注的要素有 (        )

A.  尺寸线		B.  尺寸界线		C.  尺寸起止符号		D.  尺寸数字

13.  下列比例中属于缩小比例的有 (        )

A. 1:5		B. 2:1		C. 1:10		D. 5:1

14.  下列属于粗实线用途的有 (        )

A.  可见轮廓线		B.  尺寸线		C.  剖切符号			D.  中心线

15． 建设工程定额按建设工程定额反映的物质消耗内容分类，分为    (        )

A 、 劳动消耗定额   B 、 材料消耗定额   C 、 机械消耗定额   D 、 预算定额

16．建设工程定额按照定额的编制程序和用途分类，分为 (        )

A 、 施工定额   B 、 预算定额   C 、 概算定额   D 、 投资估算指标  E 、工期定额

17．下列属于建设工程定额管理原则的有哪些    (        )

A 、 集中领导和分级管理的原则   B 、 标准化原则   C 、 经济和技术统一的原则   D 、 适应性原则  E 、简明适用原则

18．预算定额的编制原则 (        )

A 、 按社会平均确定预算定额水平的原则   B 、 简明适用原则   C 、 坚持统一性和差别性相结合原则   D 、 专家编审责任制原则  E 、集中领导和分级管理的原则

19． 施工过程中耗用的构成工程实体和有助于工程实体形成的各项费用，包括  (        )

A 、人工费   B 、材料费   C 、 工地器材搬运费   D 、机械使用费

20．人工费指直接从事建筑安装工程施工的生产人员开支的各项费用。内容包括： (       )

A  基本工资   B  工资性补贴   C  辅助工资   D  职工福利费  E 劳动保护费

- 根据国家有关规定，国内投资的大中型建设项目和利用外资等项目，须编制可行性研究报告，它是在 (        )进行的。

A) 在投资确定之后  B) 在批准的项目建议书之后

C) 在初步设计之后  D) 在可行性研究的基础上

22. 下列选项中，属于工程造价计价依据的是 (        )

A) 建设工程预算定额  B) 建设工程费用定额

C) 工程量的计算规则  D) 材料预算价格

23.  通信设计勘察的主要内容包括 (        )

A.  现场环境勘察  B.  现有通信设施勘察

C.  业务需求勘察  D.  电磁环境勘察

24.  通信线路勘察中，需要记录的地理信息有 (        )

A.  地形地貌  B.  地质情况  C.  气象条件  D.  地下管线分布

25.  通信机房勘察时，对电源系统的勘察要点有 (        )

A.  电源容量  B.  电源类型  C.  备用电源  D.  电源布线

26.  无线基站勘察中，影响信号传播的因素有 (        )

A.  地形起伏  B.  建筑物阻挡    C.  植被覆盖  D.  天气状况

27.  通信设计勘察过程中，常用的勘察工具有 (        )

A.  水准仪  B.  经纬仪  C.  频谱分析仪  D.  网络分析仪

28.  通信管道勘察时，需要考虑的因素有 (        )

A.  管道走向  B.  管道埋深  C.  管道材质  D.  管道附属设施

29.  通信线路的电气性能指标包括 (        )

A.  直流电阻  B.  电容  C.  特性阻抗  D.  衰减

30.  通信机房的环境要求包括 (        )

A.  温度  B.  湿度  C.  防尘  D.  防火

31.  通信设计勘察报告应包含的图表有 (        )

A.  线路路由图  B.  机房平面图  C.  天线方向图  D.  电气性能测试图

32.  进行通信勘察前，需要收集的资料有 (        )

A.  项目相关文件  B.  原有通信网络资料

C.  当地规划资料  D.  用户需求资料

填空

1.  通信工程制图中，图纸幅面有  A0 、 A1 、 A2 、 A3 、 A4  五种，其中最大的是_______。

2.  尺寸线用 _______ 绘制。

3.  视图分为主视图、俯视图和 ________。

4.  点的投影规律中，点的水平投影与正面投影的连线垂直于 ________。

5.  直线的投影特性包括真实性、积聚性和 _______。

6.  平面的投影特性有实形性、积聚性和 ________。

7.  正投影法的投影特性是 ________、积聚性、类似性。

8.  比例  1:2  是 _______ 比例。

9.  尺寸标注由尺寸线、尺寸界线、_________ 和尺寸数字组成。

10.  投影法分为中心投影法和 ________ 投影法。

11.	通信工程勘察包括 _______ 和 _______ 两个工序，根据工程规模大小可分为 __________ 、 _________ 和 ________ 3个阶段。

12.  选取通信管道路由时应考虑选择 _________ 、 _________ 、 __________ 、 _________ 、 __________ 、 _____________ 、 ________________ 的地段 ，避开地形起伏很大的地区。

13.  设计图纸输出在满足通信规范的基础上，同样会根据省市工程要求的不同做出调整，一般单站需要绘制4类图纸： ____________ 、 ___________ 、__________、 __________ 及 ____________ 。

14  设备的正常运行关系到整个通信网络的安全，为了避免不必要的人为因素导致网络瘫痪的可能，在基站勘察过程中要时刻提醒自己：到站查勘过程中各种 ___________ 、 ________ 和 ____________ 绝对不能乱动！

- 勘察完成之后，需要对是否满足建设条件进行判断，如 无线专业 、 电源专业 、 土建专业 等。如任何一个专业不满足建设条件，需要针对存在的问题提供改造、 扩容方案 ，当相应的改造方案受条件限制无法实施时，则需__________________。

- 无线专业负责提供无线设备对 _______ 、 _______ 、 _______ 等的工艺要求或参数要求， ________ 、 ________ 、________安装设计； ________ 、 _________ 、________由无线专业负责；

全向天线：信号在水平方向 360 度均匀辐射，适用于 乡村 、偏远山区等 _____________ 的区域。定向天线：信号在一定的角度范围内辐射，适用于 _________ 、 _____________ 、 ____________ 、 ____________ 的环境。

- 原有杆线的勘测主要是能分清运营商所能利用的 杆线资源 由A-B点中继段的勘测，其主要工作有：合理选择 杆线路由 、测量原有路由描出草图做出简单的 工程量统计 。

- 设置人孔是为了 施工 和 维护 方便。它通常设置于 电话站 前，做为 引入光电缆 之用，也可设置在光电缆的分支、 接续转换 、光电缆的转弯处等特殊场合。人孔按照规格可分为大、中、小号。

- 通信管道应铺设在 __________ 的位置，避免受道路扩改建和铁路、水利、城建等部门建设的影响，避开 _____________ 及 ____________ 、_______________。

- 工程设计必须保证通信质量，做到 ____________，____________，____________ ，能够满足施工、生产和使用的要求。

- 通信工程设计的工作流程___________、___________、___________、___________、___________、___________、___________、___________、___________、___________、___________。

- 通信管道与铁道及有轨电车道的交越角不宜小于建设项目名称应与立项名称一致，一般由时间、归属、地域、通信工程类型等属性组成。交越时与道岔及回归线的距离不应小于______m。

- 建设项目名称应与立项名称一致，一般由__________、__________、__________、通信工程类型等属性组成。

- 用户主干电缆设计，应在分析用户发展数量、地域和时间的基础上，通过选择不同配线方式、路由、对数、芯线递减点和建筑方式等技术措施，使主干电缆构成一个调度灵活，芯线 __________、__________、__________、利于运营维护的网络。

- 通信工程文件一般由 __________、__________ 和 __________ 三部分组成。

- 常用吊线程式有  __________、__________ 和 __________ 三种。

- 通信设计单位根据 ________ 的要求，确定项目组成员，分派设计任务，制定工作计划。

- 勘察工作开始前，应准备的工具有：准备好所用的 _________、仪表、测量工具、_________、铅笔、橡皮、等工具。

- 进行工程设计，这一阶段主要包括哪几方面工作：

（1）________________

（2）________________

（3）________________

（4）________________

（5）________________

31.  通信管道与通道宜建在城市 _________ 和 _________ ，对于城市郊区的 ________ 也应建设通信管道。

32.  选择管道与通道路由应在管道规划的基础上充分研究 ___________ 的可能，以满足各运营商的需要和 ___________ 的灵活性。

33.  在直线路由上，水泥管道的段长最大不得超过 _______ m，塑料管道可适当延长，高等级公路上的通信管道段长最大不得超过 _______ m。对于郊区光缆专用塑料管道，根据选用的管材形式和施工方式不同段长可 _______ m左右。

34.  管道应建筑在良好的地基上，水泥管道应有基础;除地质确系坚实者外，塑料管道也应有基础，并可按土壤条件采用 ___________、___________、____________ 。敷设塑料管道应根据所选择的塑料管材情况，采取相应的 ___________ 措施。

35.  关于管材的选用，对于城区新建的道路应首选 ___________ ，对于城区原有道路各种综合管线较多，地形复杂的路段应选择 ___________ 用于光缆建设的专用管道应选用___________ ，并应根据使用的需要选择管孔与管孔组合。

37.  当天线安装在 ___________ 时, 需要注意天线辐射不能被近处的物体所阻挡，主要是考虑第一 ___________ 半径内辐射没有被阻挡,并同时需要结合考虑天线的 ___________ 和 ___________ 的影响。

38.  密集市区，基站站址高度宜控制在 ___________ 米之间。

39.  一般市区，基站站址高度宜控制在 ___________ 米之间。

40.  通信工程制图就是将 ___________ 、 ___________ 按不同专业的要求画在一个平面上，使工程施工技术人员通过阅读图纸就能够了解 ___________ 、 ___________ ，统计出 工程量 及 编制工程概预算 。只有绘制出准确的通信工程图纸，才能对通信工程施工具有正确的指导性意义。

41.  通信制图中应选取合适的 _________ ，避免图中的线条 _________ 。标准通信工程制图图形符号的线条除有意加粗者外，一般都是 _________ ，一张图上要尽量统一。但是，不同大小的图纸例如 A1 和图 A4 可有不同，为了视图方便，_____ 的线条 可以相对粗些。

42.  通过收集通信 ___________ 的基本说明资料，可以了解通信工程建设的 ___________ 、 ___________ 、 ___________ 和 ___________ ， 有了这些基础知识，我们就可以大致了解所要阅读的通信工程图纸所要表达的主要内容。

43.  开始阅读通信工程图纸之前一定要先清楚图纸所表示的 ___________ ，并根据 ___________ 熟悉相关图例的含义，为 ___________ 打下基础。

44.  标注 是通信工程图纸中的另一个重要组成部分，主要用来通信工程图纸中表示各种 设备或设施 的 空间位置 、 大小尺寸 以及 缆线规格 等。如：通信设备的外轮廓尺寸、通信设备在机房布局中的 相关定位尺寸 、通信线路 各段的距离 、所用光缆或 电缆的规格 等。

45.  完整的草图不能缺少 _________ ， _________ 对于工程图纸来说就像人的一双眼睛那样重要，线路工程图纸之中一般所画方向标是 __________ ，指北针的方向一般 ____________ ，不提倡向右，禁止 向下 ；指北针一般处于草图的 __________ 。

46.  当含义不便于用图示方法表达时，可以采用 _______ 。当图中出现多个 _______ 或大段说明性 _______ 时，应当把注释按顺序放在 __________ 。注释可以放在需要说明的对象附近；当注释不在需要说明的对象附近时，应使用 ____________指向说明对象。

47.  使用图线绘图时，应使图形的比例和配线 __________ 、 __________ 、 __________ ，在同一张图纸上，按不同比例绘制的图样及同类图形的图线粗细应 ___________ 。

48.  图衔通常又称为图纸的 _________ ，也是图纸的一个重要组成部分，图衔中一般包含了通信工程图纸的 _________ 、 _________ 、 ________ 设计单位名称 ，以及单位主管、 部门主管 、总负责人、 单项负责人 、设计人、 ___________ 等相关人员姓名等相关信息。

49.  管道、人孔、手孔结构及建筑施工采用 ___________ ，非定型设计 应附 结构 及 建筑施工图 ；

- 概算与预算的区别：两阶段设计时， 初步设计编制概算，施工图设计编制预算，此时 ________概算有预备费， _______概算无预备费。

- 根据相关规定，在通信工程概预算文件的编制过程中，工程量是计算和统计通信工程建设过程中 ______ 、 ______ 、 _______ 等基本消耗量的基础和直接依据，也是通信工程建设其他许多相关费用计算的 主要依据 。

- 预算人员必须了解和掌握设计图纸中各种图例的含义，并正确理解图纸中所表述的各项工程的施工性质 ______ 、 ______ 、 ______ 、 ______、 ______ 、______。

- 通信建设工程概算、预算是设计文件的重要组成部分,它是根据各个不同设计阶段的深度和建设内容,按照设计图纸和说明以及相关专业的 _________ 、 _________ 、 _________ , 器材价格 ,编制方法等有关资料,对通信建设工程预先计算和确定从筹建至迹工交付使用所需全部费用的文件。

- 建设项目需要多少人力,物力和财力,是通过项目的 _________ 来确定的,所以 _________ 是确定建设项目所需建设费用的文件,即项目的 投资额 及其构成是按设计概算的有关数据确定的。

- 工程概算、预算是一项重要的 _________ 工作,应按照规定的设计标准和设计图纸 计算工程量 ,正确地使用各项 计价标准 ,完整、准确地反映 设计内容 、 施工条件 和 实际价格 。

- 当一个通信建设项目如果有几个设计单位共同设计时,总体设计单位应负责 统一概算 ,预算的编制原则,并汇总建设项目的 总概算 ,分设计单位负责本设计单位所承担的 单项工程概算 、 预算的编制 。

- _________ 是指按一个总体设计进行建设，经济上实行统一核算，行政上有独立的组织形式，实行统一管理的建设单位。

58. _________ 是指具有单独的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或效益的工程。

59.  _________ 是指具有独立的设计，可以独立组织施工的工程。

60.  建设项目按照投资的性质不同分为基本建设项目和 ____________ 。

61.  基建大中型项目是指长度在 _____ 公里以上的跨省、区长途通信电缆、光缆，长度在 _____公里以上的跨省、区长途通信微波，及总投资在 5 000 万元以上的其他基本建设项目。

62.  技术改造限上项目是指限额在 ______ 万元以上技术改造项目。

63.  建设程序是指建设项目从设想、选择、评估、决策、 _______ 、施工到竣工验收、投入生产整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序的法则。

64.  在我国，一般的大中型和限额以上的建设项目从建设前期工作到建设、投产要经过项目建议书、 _________ 、初步设计、年度计划安排、施工准备、_________ 、施工招投标、开工报告、施工、初步验收、试运转、竣工验收、交付使用等环节。

65.  可行性研究的主要目的是对项目在技术上是否可行和 ______________ 进行科学的分析和论证。

66.  _________ 是根据批准的可行性研究报告，以及有关的设计标准、规范，并通过现场勘察工作取得可靠的设计基础资料后进行编制的。

67.  经施工招标，签订承包合同后，建设单位在落实了年度资金拨款、设备和主材的供货及工程管理组织，建设项目于开工前 _________ ，由建设单位会同施工单位向主管部门提出开工报告。

68.  设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据，因此设计文件必须由具有 _________________   和相应资质等级的设计单位编制。

70.  三阶段设计时，初步设计阶段编制概算；技术设计编制修正概算；___________ 阶段编制施工图预算。

71.  施工图设计文件一般由文字说明、图纸和 _______ 三部分组成。

72.  工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部 ____________ 费用。

73.  按照工程项目划分，工程造价的计算过程和计算顺序是：分部分项工程造价、单位工程造价、____________ 、建设项目总造价。

判断

1.  通信工程制图中 ,  所有线条的宽度都应相同。 (   )

2.  比例越大 ,  图形表示的实际尺寸越小。 (   )

3.  标注尺寸时 ,  尺寸数字可以写在尺寸线的中断处 ,  也可以写在尺寸线的上方。 (   )

4.  通信机房平面图中 ,  不需要标注设备的型号。（   ）

5.  通信线路图中 ,  杆路的编号可以随意编写。（   ）

6.  系统框图主要用于表示通信系统的工作原理和信号流程。 (   )

7.  绘制通信设备安装图时 ,  只需要画出设备的外形。 (   ）

8.  通信工程制图中 ,  文字标注的字体可以随意选择。（   )

9.  图纸的标题栏应位于图纸的右下角。 (   )

10.  通信工程图纸审核时 ,  只需要检查图形是否准确即可。（   ）

11.  通信工程制图中，图纸可以随意折叠。（   ）

12.  尺寸数字可以写在尺寸线的中断处。（   ）

13.  视图只能有主视图和俯视图。（   ）

14.  直线平行于投影面时，其投影反映实长。（   ）

15.  平面平行于投影面时，其投影为类似形。（   ）

16.  比例  1:1  是原值比例。（   ）

17.  尺寸界线可以不与尺寸线垂直。（   ）

18.  绘图时铅笔可以随意选择型号。（   ）

19.  在分解块对象时，如果块中包含了一个多段线或嵌套块，那么对该块的分解就首先显示出该多段线或嵌套块，然后再分解该块中的各个对象。（   ）

20.  阵列复制对象后，不能对其中的每个对象进行单独编辑。（   ）

21.  图层可以是系统默认的图层，也可以自行创建。（   ）

22.  在实际绘图过程中，可以通过以夹点方式调整标注位置，但是该方法非常复杂。（   ）

23.  关联标注可以将标注与实体进行链接，当实体尺寸变动时，标注随同实体进行改变。（   ）

24.  在使用AutoCAD绘图时，通常需要创建一些文字对绘制的图形加以说明。（   ）

25.  在“文字样式”对话框中进行的设置，可在“预览”栏中显示相应的文字效果。（   ）

26.  修改文字样式的方法与在“文字样式”对话框中新建文字样式的方法有各不同。（   ）

27.  要应用某个文字样式，首先应将其设置为当前文字样式。（   ）

28.  当前使用的文字样式同样能被删除。（   ）

29.  外部图块文件可直接在保存目录中对该图块文件进行重命名。（   ）

30.  内部图块文件可使用重命名命令RENAME（REN）或选择“文件/重命名”命令来更改图块的名称。（   ）

31.  在输入命令时，可用其缩写形式，如在执行“直线”命令时，除了可在命令提示行中输入LINE外，还可以输入L，这种简短的命令名被称为命令别名。（   ）

32.  定距等分点时给定的距离参数通常都不能将某条线段完全等分，因此使用MEASURE命令插入点时，系统会以离拾取对象点最近的端点处开始，以相等的距离计算度量点，直到余下部分不足一个给定的距离参数为止。（   ）

33.  当绘制一条线段后，不能以该线段的终点作为起点，绘制图形。（   ）

34.  通信设计勘察只需要在项目建设前进行一次。（   ）

35.  无线基站勘察中，天线的方向可以随意调整。（   ）

36.  通信管道的埋深只要满足一定数值，无需考虑其他因素。（   ）

37.  通信机房的设备布局应主要考虑美观。（   ）

38.  通信线路勘察中，对于跨越河流的情况无需详细记录。（   ）

39.  进行通信设备勘察时，不需要了解设备的运行状况。（   ）

40.  通信设计勘察报告可以不经过审核直接交付使用。（   ）

41.  接地电阻测试是通信线路勘察中的重要电气性能测试项目之一。（   ）

42.  通信机房的空调系统只要能制冷就行，无需考虑其他指标。（   ）

43.  无线通信勘察中，信号强度与距离成反比。（   ）

44． 在建设项目建设的各个阶段采用科学的计价依据和先进的计价管理手段，是合理确定工程造价和有效控制工程造价的重要保证。   （   ）

45． 设计概、预算的计价单位划分应与定额规定的项目内容相对应，才能直接套用。   （   ）

46．定额中的项目划分是根据分项工程对象和工种的不同、材料品种不同、机械的类型不同而划分的，套用时要注意工艺、规格的一致性。（   ）

47． 概算定额是施工图设计阶段编制建设项目概算和技术设计阶段编制修正概算的依据。   （   ）

48．建筑安装工程费由直接费、间接费、计划利润和税金组成。（   ）

49．包装费一般已含在材料原价中，如需再包装应根据具体情况按实计算。（   ）

50．凡由建设单位提供的利旧料，其材料费要计入工程成本。   （   ）

51．冬雨季施工增加费费用标准是按常年摊销综合取定的，因此不分地区，不分季节均按规定计列。   （   ）

52．工程点交、场地清理费指按规定编制竣工图及资料、工程点交、施工场地清理等发生的费用。（   ）

53． 施工项目承包费仅在二阶段设计编制施工图预算时，在表一中增列施工项目承包费；初步设计概算及一阶段设计预算中，此项费用已含在预备费内，不再单独列出。   （   ）

54．建设项目在初步设计阶段可不编制概算。   （   ）

55．设计概算的组成，是根据建设规模的大小而确定的，一般由建设项目总概算、单项工程概算组成。   （   ）

56．单项工程概算由工程费、工程建设其他费、预备费三部分组成。（   ）

57．预算的组成一般应包括工程费和工程建设其他费。若为一阶段设计时，除工程费和工程建设其他费之外，另外列预备费。   （   ）

58．对于二阶段设计时的施工图预算，虽然初步设计概算中已列有预备费，但二阶段设计预算中还须再列预备费。   （   ）

59．施工企业承包本企业资质等级范围内的工程时，应按相应的工程类别费率标准取费，施工企业经批准越级承包工程时，可以越级取费。   （   ）

60． 通信建设工程概、预算，必须由持有勘察设计证书的单位编制，编制人员必须持有通信工程概、预算资格证书。   （   ）

61．概算是施工图设计文件的重要组成部分。在编制概算时，应严格按照批准的可行性研究报告和其他有关文件进行编制。   （   ）

62．预算是初步设计文件的重要组成部分。编制预算时，应在批准的初步设计文件概算范围内进行编制。   （   ）

63．初步设计概算和施工图设计预算可不按单项工程编制。   （   ）

简答

1.  简述通信工程制图的目的。

2.  通信工程制图中 ,  图线有哪些作用 ?

3.  尺寸标注有哪些基本要求 ?

- 简述通信机房平面图绘制要点。

- 可行性研究的步骤有哪些？

- 施工图设计的深度 应满足哪些内容？

- 简述 现行通信建设工程定额的构成。

- 简述 预算定额的作用。

- 简述 预备费用包括的内容。

10.  简述通信设计勘察的目的。

11.  通信线路勘察中， 如何确定线路路由？

12.  通信机房勘察时，对消防设施的勘察要点有哪些？

13.  无线基站勘察中，如何测量天线的高度？

14.  尺寸标注有哪些基本规则？

- 如何准确绘制复杂通信线路的投影图？

16.  谈谈比例选择对通信工程制图的影响。

17.  讨论尺寸标注在通信工程图中的重要性。

18.  讨论通信工程制图对工程施工的重要性。

19.  如何提高通信工程制图的质量 ?

20.  通信工程制图与其他专业制图有何区别和联系 ?

21.  谈谈现代技术对通信工程制图的影响。

22.  讨论通信设计勘察中如何平衡成本与质量。

23.  谈谈通信设计勘察中对环保要求的理解及应对措施。

24.  探讨通信设计勘察新技术的应用对行业发展的影响。

25.  分析通信设计勘察中与各相关方沟通协调的重要性。

课程核心内容

通信工程的定义与目的

通信工程建设的特点

有线通信工程有哪些

无线通信工程的定义与基站设备的分类

基站主设备的功能和分类

分布式基站主设备各单元的功能

基站配套设备的有哪些，各设备的主要组成部分又有哪些

无线通信附属设备有哪些

中国的通信网络运营商有哪些

三网融合指的是哪三网，包括哪些业务

通信工程设计的基本概念

通信工程设计的地位和作用

通信工程设计原则有哪些

通信工程设计的四项主要内容

通信工程设计的阶段划分

通信系统的基本概念（绘制出框图）

通信网络的组成

基站工程建设有哪些内容

简要绘制天馈系统的示意图并说明各部分设备名称

通信工程设计的工作流程

通信工程制图的统一规定包含了那些内容

A0-A4幅面的尺寸分别是多少，各边的框边距分别是多少

图线的线型，线宽有哪些，分别是什么作用

细实线和粗实线使用方法有什么不同

平行线之间的最小间距有什么要求

什么时候需要按照比例严格绘制图纸，什么时候可以不按照比例绘制图纸

平面布置图和设备零件图常用的绘制比例有哪些

绘制出一个完整尺寸标注示意图

尺寸标注的基本单位和线型是什么

尺寸标注的终端形式有几种，使用的时候有什么要求

图纸中书写的文字书写有什么要求，序号排列按照什么格式进行

图衔的定义，位置，尺寸大小及绘制要求

通信工程勘察的工序是什么，有哪几个阶段

通信工程勘察的流程是什么

工程测量的重要性体现在哪些方面

通信工程勘察中常用的测距工具有哪些

接地电阻这一指标包含了什么关键信息

利用铁塔安装天馈线的时候，需要采取什么样的接地方式

中心机房勘察的内容有哪些

无线基站勘察的内容

基站防雷勘察的场景有哪些

室外馈线勘察的内容有哪些

天线勘察包括哪些内容，各部分的主要考量点又在哪里

通信工程概预算设计一、二、三阶段设计分别包含了什么内容

通信工程设计概算和施工图预算分别指什么，有什么差别

定额是什么，工程建设定额的含义是什么

概算定额和预算定额有什么关系

现行通信建设工程预算定额构成是什么？

概算定额的作用是什么？

通信建设工程的总费用构成包括那些部分费用

建筑安装工程费由哪些内容构成

简述预备费用包括的内容。