硬件描述语言及 FPGA 设计平日作业

姓名：	 学号：	 专业：

一、单选题：

- SignaltapII 的采样时钟的频率必须:（	）。 A．小于被测信号频率；

B．大于被测信号频率；

C．SignaltapII 和 Modelsim 一样，都是软仿真工具；

D． 以上都不对。

- 片上可编程器件的英文缩写是(	)。 A、SOP

B、SOPC

C、SoC D、SPI

- 下面的软件中，专门用于 FPGA 仿真的是： (	)

A. QuartusII	B.Modelsim

C.protues	D.Symplify

- 下列关于同步和异步复位描述正确的是（	）。 A、同步复位是不受时钟影响；

B、使用 FPGA 设计时芯片的异步复位和同步复位可随意替换使用； C、同步复位需要在时钟沿来临的时候才会对整个系统进行复位；

D、同步复位最大的优点是，数据通路可以不依赖于时钟而复位可用。 5．下面说法正确的是：（	）

A. Modelssim 不能进行后仿真	B. 不可综合语句是没有用的

C. Verilog HDL 没有包含大量不可综合的语句	D. QuartussII9.0 支持仿真

- 下列设计流程中，哪一步不能在 QarutusII 上实现：（ ） A.RTL 级描述	B.逻辑综合

C.门级网表	D.芯片级版图

- 在下列程序中，always 状态将描述一个带同步 Nset 输入端的上升沿触发器，则空括号内应填入

（	）。

always @（	） if（！Nset）

Q<=1;

else

Q<=D;

A、 posedge Clock	B、 negedge Nset

C、negedge Nset or posedge Clock	D、negedge Nset or negedge Clock

- INTEL FPGA 芯片不包括（	）。 A、Cyclone V	B、Kintex-7

C、Arria     D、Stratix

- 下列哪些语句不可以被综合成电路 (  )。 A、initial

B、always C、assign D、for

二、填空题：

- 目前世界上符合 IEEE 标准的硬件描述语言有：	。

- initial 块执行	次。

- 行为级建模中的过程赋值语句用于对	类型的变量赋值。

- 若条件分支比较多，使用	语句比较方便。

- 顺序块使用关键字	来表示。

- Verilog HDL 程序是由	 构成。

- Verilog HDL 模块中的语句位于关键字	之中。

- 函数语句使用关键字	来定义。

- always 块可以表示	 逻辑或	逻辑。

- 状态机分为：	 和	。

- NiosII 的内核分为三个工作模式：	、	和经济型。

- 状态机的置位和复位分为：	和	。

- 按照可综合模块设计原则，用 always 块对组合逻辑建模时，用	。

- Verilog 模型的行为描述包括：	、	、	。

- 同一模块中多个 always 语句执行顺序是：	。

- SignalTapII 的测试接口是 JTAG，其设计文件后缀名是	。

- 可编程逻辑单元 LE 主要包括 3 个部分： 	、	 、输出寄存器逻辑。

- Quartus 的输入方法中，采用原理图输入法建立的文件后缀为	。

- 目前 Altera FPGA 主要：	、	 、 Cyclone。

- 目前最具代表性的软核嵌入式系统处理器包括：	、	。

- 目前 Altera FPGA 的配置数据主要下载方式包括：	、	。

- 根据仿真逻辑意义的不同，仿真可分为三类：	、	、 RTL 级仿真。

- 结构化的过程块包括：	、	。

- always 块执行次数：	。

- assign 语句用于对	 类型的变量赋值。

- 行为级条件语句使用关键词	 来表示。

- 块语句按照语句执行时序可分为：	、	。

- 并行块使用关键字	来表示。

- Verilog HDL 最基本的 4 种数据类型包括：	、	、	、和 integer。

- 任务使用关键字	来定义。

- 带有 posedge 或 negedge 关键字的事件表达式表示	的时序逻辑。

- Verilog 模型的描述包括：行为描述、	 和	级	。

- 同一模块中多个 initial 语句执行顺序是：	。

- 在 quartusII 中，图形文件的扩展名是	。

- 目前主要的 FPGA 公司：	、	、Microsemi（Actel）。

- Altera FPGA 内部的 CPU 分为：	、	、固核。

- 目前世界上符合 IEEE 标准的硬件描述语言有：	、	。三、简答题：

1、 基于数字系统设计流程包括哪些步骤 ?各步骤的功能？答：

2、 请描述使用 modelsim 进行仿真的基本流程。答

3、FPGA 与 ARM、DSP 从资源配置来看的区别有哪些。答

4、FPGA 与 ARM、DSP 开发语言本身的区别有哪些。答：

5、FPGA 系统结构和资源包括哪些？画出分布图。答：

6、NIOS II 硬件开发流程包括哪些？答：

四、名词解释： 1．SoC

答：

- LUT

答：

- JTAG

答：

- ISP

答：

- 下载答：

- FPGA

答：

- wire 型答：

- reg 型答：

- 布局布线答：

- 逻辑综合答：

- RTL 设

- 时序约束

- Verilong HDL

- 时序分析

- 综合优化

- CPLD

- IP 核

- ISP 下载

- EDA

- ASIC

- FIFO

- 时序逻辑

- 约束文件

- 行为级建模

- 综合优化

- 时序路径

- 综合约束

- Testbench

- 组合逻辑

- 硬件仿真

五、电路设计题

- 设计实现下表 1 功能的电路程序(模块名称 dff）

表 1 功能表

| clk | clr | reset | d | q | qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↑ | 0 | x | x | 0 | 1 |
| ↑ | 1 | 0 | x | 1 | 0 |
| ↑ | 1 | 1 | ０ | ０ | １ |
| ↑ | 1 | 1 | １ | １ | ０ |

| EN | D2D1D0(d) | Q[7:0](b) |
| --- | --- | --- |
| 0 | x | 11111111 |
| 1 | 0 | 11111110 |
| 1 | 1 | 11111101 |
| 1 | 2 | 11111011 |
| 1 | 3 | 11110111 |
| 1 | 4 | 11101111 |
| 1 | 5 | 11011111 |
| 1 | 6 | 10111111 |
| 1 | 7 | 01111111 |

图 1	电路图

图 2	门级 D 触发器

图 3	电路图

图 4	电路图

11.设计下图 5 电路图的程序(模块名 muxtwo)。

图 5	电路图

图 6	T 触发器电路图

图 7 电机控制图

图 8 序列检测电路图

图 9 序列检测电路

图 10 状态转移电路图

end

endmodule

图 11 自动售货机电路

六、综合题

1.试分析下面程序，找出程序中存在的语法错误，写出正确的完整程序。

//对 CPA 四分频，且占空比为 1/3 module div4(CPA，CPB)

output CPB； input	CPA;

Reg	CPB;

always @ (posedge CPA) if (i==3)

begin i=0；CPB<=b’1；end else

begin i=i+1；CPB<=0；end

end endmodule

//带异步清零的 JK 触发器逻辑功能描述 module JKCFQ(Q,J,K,CLK,RD)

output Q;

input J,K,CLK,RD; always @ (posedge CLK)

begin

if(!RD)	Q<=0;

else case(J,K)

2’b00 : Q<=Q;2’b01 : Q<=0;

2’b10 : Q<=1;2’b11 : Q<=~Q;

default : Q<=1’bx; endcase

end Endmodule

//异步清零的 4 位计数器

module		Hardreg(d,clk,clrb,q);

input	clk,clrb;

input [3:0]d;

output [3:0]q;    reg

Reg	[3:0]q;     小写r

always @ (posedge clk)                  (posedge clk or negedge clrb)

if (clrb)        (!clkb)

begin q<=b’1；end      4’b1111

else

begin q<=d+1;end

end       删除end

endmodule

module Example(clk, data_in, data_out); input clk;

input [3:0] data_in; output data_out;

reg temp;

always @(posedge clk) begin temp = data_in[0];

end

always @(data_in) begin case(data_in)

4'b0001: data_out = 1'b1; 4'b0010: data_out = 1'b0;

endcase

end

assign data_out = temp;

module Counter(clk, rst, cnt) input clk, rst;

output cnt;

always @(posedge clk) begin if (rst) cnt = 0; else cnt <= cnt + 1;

always @(*) begin

$display("Current count: %d", cnt); end

initial begin cnt <= 0; end

endmodule

module Mux(input [1:0] sel, input [3:0] D, output Y); reg Y;

always @(sel or D) begin casez(sel)

2'b00: Y = D[0];

2'b01: Y = D[1];

2'b10: Y = D[2];

endcase

end

assign D = {D[2:0], 1'b0}; initial begin

#10 Y <= 0;

4.是case不是casez

end

- 分析电路描述，画出产生的波形。 module CLK_tb(clk);

output clk; reg clk; initial

begin

#3 clk = 1;

#4 clk = 0;

#6 clk = 1;

#2 clk = 0;

#5 clk = 1;

#12 clk = 0;

end endmodule

- 分析电路描述，画出产生的波形。 module Pulse (clk);

output clk; reg clk; initial

fork

#2 clk = 1; #7 clk = 0;

#11 clk = 1;#15 clk = 0;

#16 clk = 1; #21 clk = 0; join

Endmodule

module Clk_tb (clk); output clk;

reg clk;

initial clk = 1; initial

fork

#2 clk = ~clk; #5 clk = ~clk;

#10 clk = ~clk;	#15 clk = ~clk; #20 clk = ~clk; #25 clk = ~clk;

join Endmodule

module WAVE_tb; reg clk; initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk; end

endmodule

- 分析下图 12 中的波形，设计一个测试模块，产生同样的波形（`timescale 1us/1us）。

图 12 波形图

- 分析下图 13 中的波形， 设计一个测试模块（ LED_tb ） ， 产生同样的波形（ `timescale 1us/1us）。

图 13 波形图

end

endmodule

图 14 层次化设计模块图

图 15 层次化设计模块图

图 16 层次化设计模块图

数器，设计相关电路模块，同时设计测试模块（DIV_16_tb）。

图 17 层次化设计模块图

- 根据下图 18 层次化模块图设计电路模块及测试模块（ 模块名 ADDER_8BIT ， 测试模块

ADDER_8BIT_tb）。

图 18 层次化设计模块图

- 根据层次化模块图 19 设计电路程序及测试模块（模块名 MULTIPLEXER，测试模块 mux_tb）。

图 19 层次化设计模块图